# Вопросы на экзамен по БЖД.

- Предмет ОТ, его состав и содержание.

- Профессиональные отравления и их виды.

- Средства индивидуальной защиты людей от действия электрического тока.

- Роль отечественных ученых в области ОТ.

- Классификация ВВ по степени опасности.

- Понятие о сосудах работающих под давлением.

- Методы используемые в области ОТ.

- Основные ЯВ применяемые в судоремонте и методы их контроля.

- Основные принципы государственной политики в области ОТ.

- Надзор за соблюдением законов по ОТ.

- Общие и индивидуальные средства защиты работающих от ВВ.

- Основные причины взрывов газовых баллонов; правила их безопасной эксплуатации.

- Законодательные основы ОТ.

- Понятие пыли; основные источники и свойства пыли.

- Гарантии права работника на ОТ.

- Органы государственного надзора по ОТ.

- Методы контроля запыленности воздуха; нормирование пыли; общие и индивидуальные средства защиты от пыли.

- Фонды ОТ; финансирование ОТ.

- Роль общественного надзора и комиссии по ОТ.

- Параметры характеризующие освещенность.

- Понятие о процессе горения и необходимые условия для его протекания.

- Права и обязанности технического инспектора труда.

- Основные требования предъявляемые к производственному освещению.

- Понятие о самовоспламенении; условия для возникновения процесса самовоспламенения.

- Виды ответственности должностных лиц за нарушение правил по ОТ.

- Нормирование освещенности.

- Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Права и обязанности инженера по ТБ.

- Методы расчета освещенности.

- Оценка взрывопожароопасности объектов.

- Номенклатурные мероприятия по ОТ.

- Опасные и вредные производственные факторы (классификация Гост 12.0003-74).

- Группы строительных материалов по возгораемости.

- Виды инструктажа по ТБ на производстве.

- Понятие о вибрации; параметры вибрации.

- Понятие об огнестойкости и пределе огнестойкости.

- Роль создания комплексной системы управления ОТ на производстве.

- Воздействие вибрации на организм человека; понятие о локальной и общей вибрации; вибрационная болезнь.

- Методы повышения огнестойкости строительных материалов и конструкций.

- Порядок расследования причин НС и профзаболеваний на производстве.

- Система стандартов безопасности труда.

- Противопожарные преграды.

- Коэффициент частоты и тяжести травматизма.

- Понятие о шуме; производственный спектр шума.

- Параметры характеризующие взрывы газо- паро- и пылевоздушных смесей.

- НС связанные с производством.

- Воздействие шума на организм человека.

- Способы тушения пожара.

- РР и его функции.

- Нормирование шума общие и индивидуальные средства защиты от шума.

- Средства тушения пожаров.

- Групповые несчастные случаи и смертельные НС.

- Основы физиологии труда.

- Огнетушащие действия воды, пены, порошков.

- Санитарные требования учитывающиеся при проектировании промышленных предприятий.

- Безопасность работ при эксплуатации строительных машин и механизмов.

- Противопожарное водоснабжение.

- Санитарно-защитная зона предприятия.

- Основные метеорологические параметры производственной среды.

- Причины травматизма при эксплуатации машин и механизмов.

- Принцип работы пожарных гидрантов и требования к их установке.

- Понятие работоспособности человека и её динамика в течении рабочего дня.

- Воздействие электрического тока на организм человека.

- Спринклерные и дренчерные установки пожаротушения.

- Рациональные режимы труда и отдыха.

- Первая помощь пострадавшему от воздействия электрического тока.

- Виды пожарных извещателей и принципы их действия.

- Теплообмен между организмом человека и производственной средой.

- Основные способы обеспечения электробезопасности.

- Первичные средства пожаротушения.

- Нормирование метеоусловий производственной среды.

- Принцип действия и схема защитного заземления; понятие напряжения шага.

# 1. 						Предмет ОТ, его состав и содержание.

ОТ – система законодательных актов, социально-экономических, организационно-технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

В дисциплине ОТ излагаются общие теоретические и прикладные основы науки ОТ, исследующей систему «человек – производственная среда – защитные мероприятия».

Производственная среда – совокупность всех факторов, влияющих на человека в процессе труда (рабочее место, технологическое оборудование, инструмент, технология и организация производства и т.п.

Вредный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

Опасный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или др. внезапному резкому ухудшению здоровья.

ОТ исследует вредные факторы и их влияние на организм человека, а т.ж. опасные факторы и возможность воздействия последних на здоровье работающих.

В ОТ можно выделить три направления:

- Законодательные основы – государственные законодательные акты регламентирующие обязанности руководителей предприятий по сохранению здоровья работающих и созданию безопасных условий труда, регулирующие взаимоотношения между администрацией предприятия и работающими.

- Производственная санитария – система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, которые предотвращают воздействие на работающих вредных производственных факторов.

- Техника безопасности - система организационных и технических мероприятий и средств, которые предотвращают воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Законодательные основы – предусматривают:

- создание безопасных условий труда на всех предприятиях, в учреждениях и организациях;

- соблюдение требований ОТ при строительстве и эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования;

- запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, не отвечающих требованиям ОТ;

- соблюдение правил ОТ, обязательное для администрации;

- разработку инструкций по ОТ для рабочих и служащих;

- выделение средств по ОТ, выдачу спецодежды средств индивидуальной защиты, моющих и обеззараживающих средств;

- выдачу молока , лечебно-профилактического питания и медицинские осмотры рабочих и служащих;

- перевод на более легкую работу лиц с пониженной трудоспособностью;

- материальную ответственность предприятий за ущерб, причиненный здоровью работающих.

Производственная санитария включает в себя:

- гигиена труда – изучает воздействие производственной среды на организм работающих, разрабатывает санитарно-гигиенические нормативы и профилактические мероприятия;

- профессиональная патология – изучает патологические изменения, которые происходят в организме человека при воздействии на него вредных производственных факторов, разрабатывает санитарно-гигиенические нормативы и профилактические мероприятия;

- физиология труда – изучает физиологические процессы в организме человека связанные с трудовой деятельностью и условиями, в которых она выполнятся, разрабатывает основы рациональной организации трудовых процессов, режима труда и отдыха;

- промышленная санитария – на основании результатов исследований гигиены труда, профессиональной патологии и физиологии труда разрабатывает общие и конкретные санитарные требования к производственным зданиям и объектам, их оборудованию и системам, а т.ж. к содержанию и эксплуатации производственных объектов;

- промышленно-санитарная техника – область инженерной деятельности, создание оборудования и средств, обеспечивающих выполнение санитарных требований.

Все мероприятия производственной санитарии направлены на ликвидацию профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений, которые являются частным случаем профессиональных заболеваний.

Техника безопасности

изучение опасных производственных факторов и возможности их проявления (анализ конструкции оборудования, инструмента, технологического процесса, обрабатываемого материала, рабочего места и т.д.);

разработка организационных мер защиты от опасных производственных факторов (создание нормативных документов);

обучение персонала и проверка знаний;

пропаганда безопасности труда (лекции, просмотр фильмов, наглядные пособия);

контроль безопасности труда государственными и общественными организациями;

технические мероприятия исключающие опасные факторы – комплекс конструкторских, проектных и технологических решений

# 2. 				Профессиональные отравления и их виды.

Воздействие на организм.

Промышленные яды встречаются в виде паров, газов и пыли. При сжигании различных видов топлива выделяются окись углерода и сернистый газ; во время окрасочных работ с использованием синтетических лакокрасочных материалов – углеводороды ароматического ряда (уайт-спирит, толуол, ксилол и т.д.); при гальванических процессах—пары серной и соляной кислот и т.п.

Токсическое действие ядовитых веществ многообразно, однако установлен ряд общих закономерностей в отношении путей попадания этих веществ в организм и характера действия в связи с их химической структурой и физическими свойствами.

Яды могут поступать в организм тремя путями: через легкие, желудочно-кишечный тракт и неповрежденную кожу. Основным и наиболее опасным путем является проникновение их через органы дыхания. Через легкие яды поступают в кровь и могут быть причиной профессиональных заболеваний и отравлений. Профессиональные отравления возникают в течение короткого времени, не более одной смены, часто мгновенно, при вдыхании больших концентраций паров или газов промышленных ядов; профессиональные заболевания – в течение длительного времени при вдыхании малых концентраций ядов, симптомы заболевания при этом нарастают постепенно.

Яды, которые попадают в желудочно-кишечный тракт через полость рта, чаще всего вследствие загрязнения рук, могут вызвать тяжелые отравления. Через неповрежденную кожу в организм могут проникать такие вещества, как углеводороды ароматического и жирного рядов, их производные, металлорганические соединения и др. Наиболее опасны малолетучие вещества маслянистой консистенции. В практике очень важно знать пути поступления ядов в организм, так как это позволяет выбрать меры защиты и определить профилактику профессиональных отравлений и заболеваний.

Нормирование.

Поскольку яды главным образом проникают в организм через органы дыхания, их нормируют по ПДК в воздушной среде производственных помещений, аналогично тому, как это делают для пыли. Нормы регламентированы ГОСТ 12.1.005-76.

Защитные мероприятия.

При проектировании оборудования и технологических процессов, если возможно выделение ядовитых веществ, прежде всего принимают меры к уменьшению их выделения в воздушную среду. Однако этого, как правило, оказывается недостаточно и во всех помещениях, где выделяются яды, устраивают эффективную вентиляцию для разбавления их до допустимых концентраций Если достигнуть нормируемых санитарными правилами концентраций технически невозможно, устраивают вентиляцию которая обеспечивает взрывобезопасность, и применяют средства  индивидуальной защиты: шланговые дыхательные приборы и специальные респираторы со сменными патронами. Для защиты организма от проникновения ядовитых веществ через кожу применяют специальную одежду.

Все лица работающие с ядовитыми веществами, подвергаются предварительному и периодическому медицинским осмотрам. Цехи и участки, где применяют ядовитые вещества, оборудуют душевыми, гардеробными, а рабочие обеспечиваются профилактическим лечебным питанием и имеют сокращенный рабочий день.

Из лекций:

Отравления подразделяют на два вида:

Острые – являются следствием кратковременного воздействия вредных веществ поступающих в организм в значительных количествах.

Хронические – развиваются в результате длительного воздействия вредных веществ, поступающих в организм малыми дозами.

Наиболее опасными являются хронические отравления, отличающиеся стойкостью симптомов  и не редко приводящие к профессиональным заболеваниям

# 3. 			Средства индивидуальной защиты людей от действия электрического тока.

ПБТ: 9.3 Средства защиты работающих от поражения электрическим током

9.3.1 Персонал обслуживающий электроустановки должен быть снабжен необходимыми защитными средствами, обеспечивающими безопасность.

ЗС в качестве инвентарных должны находиться распределительных устройствах и распределительных пунктах электросетей или могут входить в инвентарное имущество выездных бригад, РМ, передвижных бригад и т.д.

9.3.2. Изолирующие защитные средства делятся на основные и дополнительные.

9.3.3. Основные защитные средства должны надежно выдерживать рабочее напряжение электроустановок, при их помощи допускается прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Испытательное напряжение для основных защитных средств зависит от рабочего напряжения установки и должно быть не менее трехкратного значения линейного напряжения в электроустановках с нейтралью, изолированной или заземленной через компенсирующий аппарат, и не менее трехкратного фазного напряжения в электроустановках с глухо-заземленной нейтралью.

9.3.4. Основные защитные средства должны выполняться из изоляционных материалов с достаточно устойчивыми электрическими характеристиками (фарфор, бакелит, эбонит, гетинакс, резина, древесно-слоистые пластики, пластические материалы и т. п.). Разрешается применять дерево, проверенное в льняном или других высыхающих маслах. Применение парафина и других аналогичных веществ для пропитки запрещается. Материалы, поглощающие влагу (бакелит, дерево и др.), должны быть покрыты водостойким лаком и иметь гладкую поверхность без трещин, отслоений и царапин. В электроустановках до 15 кВ допускается также применение штанги с фарфоровыми изоляторами в качестве изолирующей части и с удлинителями из сухого дерева и других изоляционных материалов.

9.3.5. К основным изолирующим защитным средствам относятся

в электроустановках напряжением выше1000 В:

- оперативные и измерительные штанги;

- изолирующие и токоизмерительные клещи;

- указатели напряжения;

- изолирующие устройства и приспособления для ремонтных работ как, например, изолирующие лестницы, площадки, тяги, непосредственно соприкасающиеся с проводом щитовые габаритники, шланги для укрепления зажимов и для установки габаритников, звенья телескопических вышек, а также захваты для переноски гирлянд;

в электроустановках    напряжением   до 1000 В:

- диэлектрические перчатки;

- инструмент с изолированными рукоятками;

- указатели напряжения, изолирующие клещи.

9.3.6. Дополнительные защитные средства не могут при данном напряжении обеспечить безопасность от поражения током. Они являются дополнительной мерой защиты к основным средствам. Служат также для защиты от напряжения прикосновения, шагового напряжения и воздействия электрической дуги и продуктов ее горения.

Дополнительные изолирующие защитные средства испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановок, в которых они должны применяться.

9.3.7. К дополнительным защитным изолирующим средствам относятся;

в электроустановках напряжением выше 1000 В — диэлектрические перчатки, боты, резиновые коврики, а также изолирующие подставки;

в  электроустановках   напряжением   до 1000 В — диэлектрические галоши, резиновые коврики и изолирующие подставки.

9.3.8. Выбор защитных средств для применения в конкретных условиях производится на основании их технических и эксплуатационных данных.

9.3.9. Защитные средства должны применяться по своему прямому назначению в электроустановках, имеющих напряжение не выше рассчитанного на эти средства.

Из лекций:

Действие электрического тока на организм не редко приводит к электротравмам, которые можно разделить на два вида:

- Местное – когда возникает локальное повреждение организма;

- Общее – когда поражается весь организм.

Для защиты организма работающего от воздействия электрического тока следует применять электрозащитные средства:

- диэлектрические перчатки;

- резиновые галоши;

- резиновые коврики и т.п.

К техническим средствам, предусмотренным при проектировании и строительстве объектов, применяемым в зависимости от напряжения электроустановок, относят использование электрооборудования соответствующего исполнения: изоляцию, электрическое разделение цепи, ограждения, блокировки, защитное заземление, зануление, защитное отключение.

# 4. 				Роль отечественных ученых в области ОТ.

Практическая работа по охране труда осуществляется на строгой научной основе.

Еще в дореволюционный период, передовые русские ученые внесли большой вклад в развитие науки по охране труда.

Основы научной гигиены труда в России заложены проф. Ф. Ф. Эрисманом. Вместе с Е. М. Дементьевым и А. В. Погожевым он обследовал 1080 фабрик и заводов. Изданные материалы обследований характеризовали положение рабочего класса в дореволюционной России. На базе исследований Ф. Ф. Эрисмана был разработан проект санитарных норм и правил по устройству и содержанию промышленных предприятий, который в условиях царской России так и не был издан.

Широко известны исследования в области гигиены труда и профессиональной патологии Д. П. Никольского, С. М. Богословского, В. А. Левитина и др.  Д. П. Никольский был первым профессорам в России, который читал специальный курс, посвященный вопросам охраны труда, в высших технических учебных заведениях - Горном, а затем Политехническом институтах Петербурга. Огромную роль в развитии физиологии труда сыграли работы И. М. Сеченова, В. Л. Данилевского, Н. Е. Введенского, А. А. Ухтомского.

После Великой Октябрьской социалистической революции (которую сейчас называют Октябрьским переворотом 1917 года) охрана труда сложилась как самостоятельная комплексная наука.

В советское время в стране имелось 16 научно-исследовательских институтов гигиены труда и профессиональных заболеваний Министерства здравоохранения СССР и Академии медицинских наук СССР и 6 научно-исследовательских институтов охраны труда ВЦСПС. Были созданы кафедры охраны труда в высших учебных заведениях, отделы и лаборатории, которые занимались вопросами улучшения условий труда и повышения его безопасности в отдельных отраслях промышленности и транспорта, в отраслевых научно-исследовательских институтах.

# 5. 				Классификация вредных веществ по степени опасности.

Вредные вещества можно классифицировать по разным признакам.

Ядовитые вещества применяемые в судостроении и судоремонте можно разделить на две группы:

- Твердые яды (свинец, мышьяк);

- Жидкие и газообразные яды (оксид углерода, бензин, бензол, сероводород, спирты, эфир и др.).

По характеру токсичности яды подразделяются на четыре группы:

- Действующие на органы дыхания (SO2  и др.);

- Едкие, разрушающие кожный покров и слизистую оболочку (соляная и серная кислоты и др.);

- Действующие на кровь (СО, мышьяк, водород и др.);

- Действующие на нервную систему (спирты, эфиры, СН и др.).

ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». По этому ГОСТу вредные вещества разделяют на четыре класса опасности:

- Чрезвычайно опасные;

- Высоко опасные;

- Умеренно опасные;

- Мало опасные.

В классности по ГОСТ 12.1.007-76 кроме как по ПДК, вредные вещества классифицируются еще по шести показателям:

- Средняя смертельная доза при попадании в желудок;

- Средняя смертельная доза при попадании на кожу;

- Средняя смертельная доза концентрации в воздухе;

- Коэффициент возможного ингаляционного отравления;

- Зона острого действия;

- Зона хронического действия.

# 6. 				Понятие о сосудах работающих под давлением.

Из ПБТ:

6.2.1  Администрация предприятия должна обеспечить содержание сосудов, работающих под давлением, в соответствии с требованиями настоящих Правил и Правил устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Лица, осуществляющие надзор за сосудами, а также ответственные за их исправное состояние и безопасное действие, назначаются приказом по предприятию из числа инженерно-технических работников, прошедших проверку знаний в установленном порядке.

6.2.2. Обслуживание сосудов может быть поручено лицам, достигшим 18-летнего возраста, годным по состоянию здоровья, прошедшим производственное обучение, аттестацию квалификационной комиссии и инструктаж по безопасному обслуживанию сосудов.

6.2.3. На предприятии должны быть разработаны и утверждены главным инженером инструкции по режиму работы сосудов и их безопасному обслуживанию. Инструкции вывешиваются на рабочих местах, а также выдаются под расписку обслуживающему персоналу.

6.2.4. Обслуживающий персонал обязан строго выполнять инструкции по режиму работы сосудов и безопасному их обслуживанию и своевременно проверять исправность действия арматуры, контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств.

6.2.5. Ремонт сосуда и его элементов во время работы (под давлением) не допускается.

    - Работа сосудов должна быть приостановлена в следующих случаях:

- превышение допустимого давления в сосуде;

- неисправность предохранительных клапанов;

- обнаружение в основных элементах сосуда трещин, выпучин, пропусков в сварных, заклепочных швах и болтовых соединениях, разрыва прокладок;

- возникновение пожара, угрожающего сосуду под давлением;

- неисправность контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

6.2.7. Сосуды, на которые распространяется действие Правил, должны подвергаться техническому освидетельствованию (внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию) до пуска в работу и в установленные сроки в процессе эксплуатации.

6.2.8. Перемещать баллоны на большое расстояние следует на предназначенных для этого тележках, а на малые путем вращения баллона в слегка наклонном положении, надежно придерживая его за навернутый колпак.

6.2.9. Баллоны должны устанавливаться в специальные стойки и укрываться от действия прямых солнечных лучей, а также от возможного попадания на них капель масла или жира.

# 7. 				Методы используемые в области ОТ.

Одна из важных функций СУОТ — учет, анализ и оценка фактического состояния охраны труда. Для анализа необходимы критерии и методы объективной оценки санитарно-гигиенических условий и степени безопасности труда. Критериями санитарно-гигиенических условий являются нормируемые показатели, установленные государственными стандартами ССБТ. Для оценки их фактических значений выполняют инструментальные измерения по методикам, регламентированным стандартами.

Значительно сложнее определить критерии и методы оценки степени безопасности труда. До недавнего времени на предприятиях ее оценивали в основном по числу и тяжести травм, полученных работающими за определенный период. Подобный подход сужает действительную степень опасности оборудования или технологического процесса.

Наличие опасных факторов производственной среды создает условия, при которых возникает опасная ситуация. Большая часть опасных ситуаций в силу срабатывания защитного рефлекса человека, его опыта, знаний, умения воздействовать на опасный фактор заканчивается благополучно. В тех же случаях, когда человек не смог или не успел отвести от себя опасность, возникает травма. Как показывает анализ, большинство травм появляется в типичных ситуациях, число которых ограничено и возникновение достаточно закономерно.

Следовательно, повышение безопасности труда, в том числе и установление сравнительных количественных оценок его степени безопасности, предполагает в первую очередь анализ опасных ситуаций, возникающих при определенных технологических процессах, с одновременным учетом производственного травматизма. При такой оценке безопасности труда данные о травматизме рассматриваются лишь как дополнительные слагаемые комплексного показателя безопасности.

Критериями состояния степени безопасности труда следует считать: число выявленных опасных производственных ситуаций (количество людей, нарушающих правила безопасности труда, инструкций, работающих на неисправном оборудования и т. п.);

повторяемость опасных ситуаций за рассматриваемый период, (число людей, совершающих повторные, по отношению к базовому периоду, нарушения определенных требований правил и инструкций); число происшедших несчастных случаев за рассматриваемый период с учетом степени их тяжести и повторяемости причин травматизма. Эти критерии положены в основу комплексной оценки уровня безопасности с помощью коэффициента безопасности труда kб.т. .

kб.т. позволяет оценить уровень безопасности и динамику его изменения на участке, в цехе, на предприятии, эффективность планируемых мероприятий, деятельность руководителей подразделений и инженерно-технических работников по повышению безопасности труда.

При наличии травматизма со смертельным исходом или случаев повторного травматизма, относящихся к категории тяжелых или групповых, общий kб.т. принимается равным нулю.

Уровень безопасности на рабочем месте можно определять с помощью показателя безопасности труда Пб.т. который учитывает нарушения работающим требований и правил безопасности труда.

Для определения kб.т. и Пб.т. составляют карты уровня безопасности цеха, участка и листки безопасности работающего, которые заполняются по итогам проверки комиссиями постоянного (трехступенчатого) контроля.

Эффективность решения задачи о нахождении количественных показателей безопасности труда зависит от достоверности и полноты информации об опасных факторах и возможных опасных ситуациях. Источником такой информации могут быть: результаты постоянного (трехступенчатого) контроля, материалы специального обследования цехов, участков, судов с применением метода экспертных оценок; данные о травматизме, классифицированные по определенным признакам; материалы паспортизации зданий, оборудования и т. п.

# 8. 			Основные ЯВ применяемые в судоремонте и методы их контроля.

19.3.4. Получение, хранение и выдачу этилированного бензина следует производить в соответствии с действующими Санитарными правилами по хранению, перевозке и применению этилированного бензина на автотранспорте.

19.3.5. Хранение и транспортировка этилированного бензина в открытой таре запрещается. На таре, в которой хранится и транспортируется этилированный бензин, должна быть надпись «Этилированный бензин. Ядовит».

Перекачка, прием и отпуск этилированного бензина должны быть механизированы. На складах горючего должны быть отдельные емкости и трубопроводы для этилированного и неэтилированного бензина.

19.3.6. Порожняя тара должна храниться на специальных площадках.

19.3.8. Освещение помещений складов допускается только электрическое.

19.3.9. Кислоты и едкие щелочи должны храниться в специальных вентилируемых помещениях в стеклянных оплетенных бутылях в один ряд. Каждая бутыль должна снабжаться биркой с наименованием кислоты или щелочи. Хранение кислоты и щелочи в одном помещении запрещается.

19.3.10. Лакокрасочные материалы должны храниться в специальных помещениях, оборудованных вентиляцией, в прочной герметической таре с навешенными бирками или наклейками, указывающими наименование материалов. Установка банок и бочек Друг на друга запрещается. Не допускается хранить лакокрасочные материалы вместе с кислотами, щелочами и другими химическими веществами.

19.3.11. Метиловый, древесный и синтетический спирты должны храниться в соответствии с действующими санитарными правилами.

19.3.17. Запасы карбида кальция должны храниться в сухих, хорошо проветриваемых помещениях с крышей, не пропускающей атмосферных осадков. Запрещается устраивать склады карбида кальция в подвальных, а также отапливаемых помещениях. Настил пола в этих помещениях должен возвышаться выше уровня прилегающей к складу территории на 0,5 м.

19.3.18. Барабаны с карбидом кальция могут храниться в штабеле в горизонтальном и вертикальном положении, не более чем в два яруса с прокладкой между ними досок. Первый ярус также устанавливается на доски. Ширина прохода между штабелями должна быть не менее 1 м.

19.3.19. В помещениях хранения карбида кальция допускается только электрическое освещение во взрывозащищенном исполнении. Карбид кальция должен храниться в герметически закрытых барабанах с надписью «Карбид».

19.3.20. Вскрывать барабаны с карбидом кальция, развешивать его, отсеивать мелочь и пыль, а также отбирать ферросилиций следует в обособленном помещении, защищенном от атмосферных осадков.

19.3.21. Вскрывать барабаны с карбидом кальция при помощи паяльных ламп или. инструмента, при применении которого может возникнуть искра, запрещается.

19.3.22. Раскупорка барабана с карбидом кальция производится латунным зубилом или молотком. Наглухо запаянные барабаны открываются специальным ножом, место реза на крышке предварительно смазывается толстым слоем солидола.

19.3.23. К просеиванию и сортированию карбида кальция рабочие допускаются только в противопыльных респираторах или с марлевыми повязками в несколько слоев.

19.3.24. Карбидную пыль необходимо систематически собирать и гасить. Скапливание карбидной пыли на складах не разрешается.

19.3.25. Вскрытые или поврежденные барабаны хранить на складах карбида не разрешается. При невозможности немедленного использования карбид кальция должен быть пересыпан в герметически закрываемую тару.

19.3.26. В складах хранения карбида кальция запрещается: курить и производить работы с открытым огнем; устраивать отопление и водопровод; применять воду при тушении пожара.

19.3.29. Сильнодействующие ядовитые вещества следует хранить в соответствии с Санитарными правилами проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ.

19.3.30. Во время работы с агрессивными и ядовитыми веществами запрещается курить, принимать пищу. После окончания работы следует тщательно вымыть руки, прополоскать полость рта и выполнить другие обязательные требования личной гигиены, согласно указаниям медицинского персонала.

19.3.31. Опасные вещества должны иметь доброкачественную прочную и чистую упаковку и тару, отвечающую требованиям действующих ГОСТов или ТУ, гарантирующую сохранность вещества от порчи и т. п., а также безопасность при их хранении и транспортировке. Бутыли и другие стеклянные или керамические сосуды, содержащие жидкие опасные вещества, должны быть упакованы в деревянные ящики, решетки или корзины с прокладкой свободных промежутков рыхлым упаковочным материалом.

19.3.32. Сильнодействующие ядовитые вещества должны храниться в отдельных, закрытых, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых, общественных зданий и водоемов. При входе в указанные склады должны быть вывешены предупредительные знаки по ГОСТ 12.4.026—76. При отсутствии специального помещения допускается хранить сильнодействующие ядовитые вещества в изолированных секциях или пристройках к отдельно стоящим на территории предприятия складским зданиям.

19.3.33. Легковоспламеняющиеся и огнеопасные вещества (бензин, керосин, спирт, лаки, краски, масла и т. п.) хранить и оставлять на рабочих местах запрещается. Все операции по разливу растворителей, а также отпуску и работе с сухими пигментами (свинцовым суриком и т. п.), лаками, красками должны быть организованы так, чтобы исключалась возможность разлива или рассыпания по полу. Для уборки разлитой краски применять инструмент, который может вызвать искрообразование запрещается.

19.3.34. Не разрешается переносить опасные вещества на спине и плечах, а также кантовать их. В отдельных случаях жидкие опасные вещества в бутылях или др. соответствующей таре, помещенные в деревянные ящики, решетки или корзины, можно осторожно переносить двум лицам на высоте 15 – 20 см от поверхности, либо на носилках, имеющих специальные гнезда.

# 9. 			Основные принципы государственной политики в области ОТ.

Государственная политика в области охраны труда предусматривает совместные действия органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и республик в её составе, объединение работодателей, профессиональных союзов в лице их соответствующих органов и иных уполномоченных работниками представительных органов по улучшению условий и охраны труда, снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Основными направлениями государственной политики  в области охраны труда являются:

- признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности предприятия;

- координация деятельности в области охраны труда, в других областях экономической и социальной политики;

- координация деятельности в области охраны окружающей природной среды;

- установление единых нормативных требований по охране труда для предприятий всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.

Государственное управление в области охраны труда, включает:

- государственный контроль и надзор за соблюдением законодательных и иных нормативных актов в области охраны труда;

- общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда на производстве;

- взаимодействие и сотрудничество органов государственного управления, надзора и контроля с работодателями, профессиональными союзами в лице их соответствующих органов и иными уполномоченными работниками, представительными органами, заинтересованными в разработке и практической реализации государственной политики в области охраны труда;

- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание здоровых и безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологии и индивидуальной защиты работников;

- применение экономических санкций в целях соблюдения предприятиями и работниками нормативных требований по охране труда;

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью, средствами коллективной и индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, необходимыми профилактическими средствами за счет работодателя;

- международное сотрудничество в области охраны труда.

Государство в лице органов законодательной и исполнительной власти с учетом результатов консультаций с объединением работодателей, профессиональными союзами в лице их соответствующих органов и иными уполномоченными работниками, представительными органами, разрабатывает, осуществляет и периодически пересматривает согласованную политику в области охраны труда.

# 10. 					Надзор за соблюдением законов по ОТ.

Общий контроль прав, законов и интересов в области охраны труда осуществляют профессиональные союзы в лице их соответствующих органов или иных уполномоченных работников, представительных органов которые могут создавать в этих целях собственные инспекции.

Уполномоченные по охране труда профессиональных союзов или трудового коллектива действуют в соответствии  с рекомендациями разработанными государственным органом управления охраной труда.

Профессиональные союзы в лице их соответствующих органов или иных уполномоченные работниками представительные органы имеют право:

- Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательных и иных нормативных актов об охране труда.

- Проводить независимую экспертизу условий труда  и обеспечения безопасности труда работников предприятия.

- Принимать участие в расследованиях причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, а также осуществлять их самостоятельное расследование.

- Получать информацию от руководителей и др. должностных лиц предприятий о состоянии условий и охраны труда, а также о всех подлежащих регистрации несчастных случаях на производстве.

- Представлять требования о приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

- Осуществлять выдачу работодателем обязательных к рассмотрению представлений о выявленных нарушениях законодательства об охране труда.

- Осуществлять проверку состояния условий охраны труда предусмотренных договорами или соглашениями.

- Принимать участие в работе комиссий по испытанию и приемке в эксплуатацию производственных объектов и средств производства в качестве независимых экспертов.

- Принимать участие в разработке и согласовании нормативных актов об охране труда.

- Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности должностных лиц виновных в нарушении нормативных требований об охране труда, сокрытии несчастных случаев на производстве.

- Принимать участие в рассмотрении трудовых споров связанных с нарушением законодательства об охране труда обязательств установленных коллективными договорами или соглашениями по охране труда с изменениями условий труда.

# 11. 			Общие и индивидуальные средства защиты работающих от ВВ.

Устройства и приспособления, которые предотвращают или уменьшают воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов называют средствами защиты.

По характеру применения их подразделяют на средства коллективной и индивидуальной защиты.

К средствам коллективной защиты относят средства, используемые для защиты двух и более человек. В зависимости от  назначения  их делят на 17 классов (ГОСТ 12.4.011-75), в том числе на средства Защиты от поражения электрическим током, от воздействия механических факторов, от статического электричества и др.

Средствами индивидуальной защиты являются средства, применяемые работающими индивидуально. Их подразделяют на 11 классов, в том числе на средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, предохранительные приспособления и др. Средства индивидуальной защиты используют в тех случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты.

Индивидуальные и коллективные средства защиты можно рассматривать как комплекс субъективных и объективных устройств, ограничивающих действие вредных и опасных факторов.

К основным видам субъективных средств коллективной защиты относят устройства автоматического контроля и сигнализации, знаки безопасности и др., которые воздействуют на сознание человека и его защитные функции. Объективные средства защиты действуют вне зависимости от сознания человека, его квалификации, физического и психического состояния. Обычно объективные средства защиты представляют собой физическую преграду между источником опасности и человеком. Основными видами объективных средств защиты являются: оградительные и изолирующие устройства, устройства защитного заземления, зануления, защитного отключения, все средства индивидуальной защиты и др.

Значительное число случаев травматизма в промышленности и на транспорте связано с механическими воздействиями на работающих и поражением их электрическим током. К средствам защиты от механических воздействий относят оградительные, сигнальные, предохранительные и тормозные устройства.

Оградительные устройства предназначены для предупреждения случайного проникновения человека в опасную зону (от соприкосновения с движущимися, нагретыми элементами оборудования, от падения с высоты и т.п.). Они также служат для защиты от отлетающих частей оборудования при поломках. Ограждения делят на неподвижные, полностью и постоянно ограждающие движущиеся части оборудования и другие опасные места (люки, лазы и т. д.); подвижные автоматические, полностью закрывающие режущий инструмент и открывающие рабочую часть его только в момент прохождения обрабатываемого материала, а затем автоматически закрывающие рабочую часть инструмента (ограждения фрез, дисковых пил и т. п.); съемные и открываемые, применяемые в тех случаях, когда необходим периодический доступ к движущимся частям для настройки и регулировки оборудования, контрольных измерений и т. п. Ограждение должно быть простым, прочным и надежным при нормальной работе и аварийном состоянии оборудования.

Устройства автоматического контроля и сигнализации являются средством предупреждения обслуживающего персонала о наступающей или наступившей опасности. Применяют световую, звуковую и комбинированную сигнализацию. Сигнальные световые устройства устанавливают на видном, удобном для наблюдения месте – щите или пульте управления. Сигналы включаются автоматически при достижении предельных значений параметров работы оборудования, механизмов, устройств (давления пара в котлах, температуры и давления масла в двигателях, частоты вращения, давления воздуха в баллонах). Сигнализация включается при предельном крене судна, появлении дыма и пламени, повышении концентрации токсичных и взрывоопасных веществ в воздухе помещения и т. п.

Предохранительные устройства (предохранительные клапаны, разрывные предохранительные мембраны, запорные клапаны, жидкостные предохранительные затворы, тепловые реле, регуляторы частоты вращения, плавкие предохранители, реле-автоматы) размещают на оборудовании, при эксплуатации которого могут возрасти выше допустимых значений давление, температура, частота вращения, скорость движения, сила тока. К ним относят также ограничители грузоподъемности, опрокидывающего момента, подъема стрелы, хода крюка на грузоподъемных кранах, ловители лифтов и др. Одним из видов предохранительных устройств являются блокировочные устройства, автоматически выключающие оборудование при возникновении опасности, предотвращающие возможность включения двух рабочих органов, одновременный пуск которых приводит к аварии, и т. п. Они бывают механические, электрические, электромеханические и фотоэлектрические.

Тормозные устройства предназначены для относительно кратковременного удержания движущихся частей, поднятого груза или ограничения скорости движения машин, механизмов, спуска груза. Практически все тормозные устройства работают по принципу поглощения кинетической энергии движущихся или вращающиеся масс оборудования, машин, груза и перехода ее в тепловую энергию.

Помимо перечисленных, к средствам защиты от воздействия опасных факторов относят также дистанционное управление и знаки безопасности.

Системы дистанционного управления, контроля и регулирования работы машин и механизмов позволяют человеку выполнять все операции с пультов управления, достаточно удаленных от опасной зоны. По принципу действия их подразделяют на механические, гидравлические, пневматические, электрические и комбинированные.

Знаки безопасности регламентированы ГОСТ 12.4.026—76. Они служат для запрещения определенных действий работающих, предупреждения их о возможной опасности, необходимости применения соответствующих средств защиты, а также используются для передачи требуемой информации. Кроме того, для правильной ориентации человека при появлении тех или иных опасных и вредных факторов широко применяют условную окраску элементов оборудования и средств управления.

# 12. 	  Основные причины взрывов газовых баллонов; правила их безопасной эксплуатации.

Из ПБТ:

Хранение:

19.3.13. Баллоны со сжатым и сжиженным газами должны храниться в специальных закрытых, проветриваемых помещениях в вертикальном положении, в клетках с барьерами (подраздел 6.5), предохраняющими баллоны от падений. Баллоны специального назначения, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах. Вентили баллонов должны быть направлены в одну сторону.

19.3.14. Хранение в одном помещении баллонов, наполненных различными газами, запрещается. Порожние баллоны должны храниться отдельно от наполненных. Если число наполненных и порожних баллонов не превышает 80 шт., их можно размещать в одном помещении. При этом места складирования порожних и наполненных баллонов должны разделяться глухим барьером высотой не менее 1,5 м. Все баллоны принимаются, хранятся и отпускаются только при наличии навернутых предохранительных колпаков. Для защиты баллонов от прямых солнечных лучей оконные стекла должны закрашиваться белой краской.

19.3.15. Проходы между рядами клеток должны иметь ширину не менее 1,5 м для свободного проезда тележек с баллонами. Помещения для хранения баллонов должны иметь площадки для отпуска наполненных и приема порожних баллонов.

19.3.16. Запрещается хранить на расстоянии 10 м вокруг склада с баллонами горючие материалы и проводить работы с открытым огнем.

Эксплуатация:

6.5.1 Полы в помещении с баллонами должны быть малотеплопроводными, легко очищаемыми и постоянно чистыми. Помещение должно быть защищено от атмосферных осадков.

6.5.2 Для защиты баллонов от прямых солнечных лучей оконные стекла в складах закрашиваются белой краской.

6.5.3 Все детали наполнительных устройств, соприкасающихся со сжатым кислородом, должны изготовляться из меди и ее сплавов. Изготовление деталей из стали не допускается.

6.5.4. Соединительные трубки, накидные гайки, вентили и предохранительные клапаны наполнительных рамп должны содержаться в исправном состоянии и не иметь пропусков газа.

6.5.5. Связь между аппаратчиком, машинистом кислородных компрессоров и наполнителем баллонов должна осуществляться надежной двухсторонней и световой сигнализацией.

6.5.6. Перед наполнением кислородом, баллоны проверяются для отбраковки дефектных. Запрещается наполнять кислородом баллоны с просроченными или неразборчивыми датами гидравлического испытания, не имеющие установленных клейм, не окрашенные в голубой цвет и без четкой надписи черными буквами «Кислород», с неисправными вентилями, сорванной резьбой на штуцере, без башмаков, с механическими повреждениями (вмятины, трещины и т. п.).

6.5.7. Поступающие под наполнение баллоны должны иметь остаточное давление не менее 4,9*104 Па (0,5 кгс/см2). Баллоны с давлением менее этого значения, а также на которых обнаружены масляные пятна, направляются в мастерскую для ремонта и испытания.

6.5.8. Наполненные и порожние кислородные баллоны с навернутыми заглушками и колпаками транспортируются по территории склада баллонов и наполнительной станции на специальных тележках.

6.5.9. Вентили на кислородной рампе и баллонах должны открываться и закрываться медленно и без рывков.

6.5.10. Во время наполнения баллонов категорически запрещается оставлять помещение наполнительной станции без надзора.

6.5.11. На наполнительной станции должен вестись журнал наполнения баллонов со следующими данными: номер баллона, емкость, давление газа при наполнении, даты очередного освидетельствования и наполнения.

6.5.12. На складе должны предусматриваться помещения для раздельного хранения порожних и наполненных баллонов. Эти помещения должны иметь двери и площадки для отпуска наполненных и приемки порожних баллонов.

6.5.13. Склады наполненных и порожних баллонов оборудуются достаточным количеством специальных клеток, каждая емкостью не более 20 шт., с барьерами, предохраняющими баллоны от падения.

6.5.14. Запрещается наполнять баллоны, не окрашенные в белый цвет, и без четких надписей красной краской «Ацетилен», с просроченными или неразборчивыми датами освидетельствования и проверки, неисправными вентилями, без башмаков, с механическими повреждениями.

6.5.15. Перед присоединением ацетиленовых баллонов к рампе необходимо проверить состояние прокладок в кольцевых выточках вентилей, негодные прокладки заменить.

6.5.16. Баллоны, установленные на рампе, крепятся при помощи оббитых тканью цепочек или ремней для предохранения их от падения.

# 13. 						Законодательные основы ОТ.

Исследования и разработка законодательных основ охраны труда начались сразу после Великой Октябрьской социалистической революции, которую сейчас называют «октябрьским переворотом 1917 года». Среди первых декретов, провозглашенных Советским государством, был декрет о восьмичасовом рабочем дне. Вслед за этим декретом Советское правительство приняло акты о социальном страховании, труде женщин и подростков, об инспекции труда и многие другие.

В течение первых пяти лет существования Советского государства было разработано 2 трудовых кодекса: в 1918 и 1922 гг. Кодекс законов о труде (КЗоТ), изданный в 1922 г., действовал до 1970 г. За период с 1922 по 1970 г. дополнительно к нему было принято много законов, постановлений, инструкций и разъяснении, в том числе по охране труда. Все эти документы были объединены в общесоюзном законодательном акте «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о труде», утвержденном Верховным Советом 15 июля 1970 г. В развитие Основ законодательства в каждой союзной республике ее Верховный Совет утвердил Кодекс законов о труде. Верховным Советом РСФСР 9 декабря 1971 г. утвержден КЗоТ РСФСР.

Подробно вопросы трудового законодательства изучаются в специальном курсе. В Основах законодательства прежде всего указано, что охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасных условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма – одна из главных забот Советского государства.

Специальный раздел Основ законодательства, посвященный охране труда, предусматривает:

- создание безопасных условий труда на всех предприятиях, в учреждениях и организациях;

- соблюдение требований охраны труда при строительстве и эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования;

- запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, не отвечающих требованиям охраны труда;

- соблюдение правил   охраны  труда, обязательное для администрации;

- разработку инструкций по охране труда для рабочих и служащих;

- обучение и инструктаж рабочих и служащих по охране труда;

- выделение средств на мероприятия по охране труда;

- выдачу специальной одежды, средств индивидуальной защиты, моющих и обеззараживающих средств;

- выдачу молока, лечебно-профилактического питания и медицинские осмотры рабочих и служащих, занятых на работах с вредными и особо вредными условиями труда;

- перевод на более легкую работу лиц с пониженной трудоспособностью;

- материальную ответственность предприятий, учреждений и организаций за ущерб, причиненный здоровью рабочих и служащих.

Основы законодательства устанавливают продолжительность рабочего времени, обязательные перерывы в работе для отдыха и приема пищи, ограничивают применение сверхурочных работ. Особое внимание уделяется охране труда женщин и молодежи. Труд женщин и лиц моложе 18 лет запрещается применять в производстве, профессиях и на работах с тяжелыми и вредными условиями труда. Перечень таких производств, профессий и работ установлен Государственным комитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС. Не разрешается привлекать женщин к работе в ночное время, за исключением отдельных производств, где это вызывается особой необходимостью и разрешается в качестве временной меры. Большое число дополнительных льгот устанавливается беременным женщинам и кормящим матерям.

# 14. 				Понятие пыли; основные источники и свойства пыли.

Воздействие на организм. Пыль – весьма распространенный вредный фактор на многих предприятиях промышленности и транспорта. На судоремонтных и судостроительных предприятиях воз действию пыли подвергаются рабочие литейных цехов при формовке и обрубке литья, рабочие, которые выполняют очистку корпусов, зачистку сварочных швов, шлифовку, заточку инструментов, обработку чугуна. В портах и на судах значительные количества пыли выделяются при погрузке и выгрузке цемента, угля, апатитового и нефелинового концентрата, доменного шлака и других пылящих грузов.

Пыль – дисперсная система, состоящая из твердых частиц, взвешенных в воздухе. Некоторые пыли (свинца, окиси цинка, мышьяка), оказывающие токсическое действие, относят к ядам.

В зависимости от веществ, из которых пыль образовалась, ее делят на органическую, минеральную и смешанную.

Воздействие пыли на организм обусловлено ее физическими и химическими свойствами: размерами, формой частиц, электрическим зарядом, химическим составом и растворимостью. Размеры пылевых частиц определяют длительность пребывания их в воздушной среде, а следовательно, возможность и глубину проникновения в дыхательные пути. Форма пылевых частиц обусловливает скорость их оседания. Частицы неправильной формы оседают медленнее и в большем количестве попадают в дыхательные органы. Электрические свойства пыли также влияют на скорость ее оседания. В дыхательных путях пылевых частиц, имеющих электрический заряд, оседает в 2—3 раза больше, чем нейтральных. От химического состава пыли зависит ее биологическая активность, в частности токсическое, раздражающее и другие свойства. Наиболее вредны пыли, которые содержат свободную двуокись кремния (SiO2).

Растворимость нетоксичных пылей в воде и тканевых жидкостях является благоприятным фактором, способствующим быстрому удалению ее из легких. При токсичных пылях, наоборот, хорошая растворимость их играет отрицательную роль.

Воздействие пыли на организм человека проявляется в виде профессионального заболевания – пневмокониоза. При пневмокониозе происходят изменения в органах дыхания, а также в нервной, сердечно-сосудистой, и лимфатической системах. Одной из разновидностей пневмокониоза является, силикоз, который при осложнении может привести к туберкулезу легких. Кроме болезней органов дыхания, пыль вызывает заболевания глаз, а также кожи (фурункулез, экземы, дерматиты).

Нормирование. Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005-76. По степени опасности острых отравлений все вредные вещества, в том числе и пыль, подразделяются на 4 класса:

1-й – вещества чрезвычайно опасные;

2-й – вещества высоко опасные;

3-й – вещества умеренно опасные;

4-й – вещества мало опасные.

В табл. приведены ПДК некоторых пылей, встречающихся на судоремонтных предприятиях, в портах и на судах.

Защитные мероприятия. К мероприятиям, которые обеспечивают профилактику заболеваний, связанных с пылью, относят:

- изменение технологического процесса или его рационализацию; герметизацию пыльного процесса, применение дистанционного управления им;

- устройство укрытий и рациональных систем вентиляции;

- использование средств индивидуальной защиты и специальной одежды;

- периодические медицинские осмотры и медико-профилактический мероприятия.

Наиболее эффективными следует считать 2 первые группы технических мероприятий. Отказ от использования грейферных кранов при перегрузке навалом пылевидных грузов и применение специализированных перегружателей значительно снижают пыление. Замена пескоструйной очистки корпусов судов, которая в настоящее время запрещена, гидропескоструйной или гидравлической также может служить примером перехода на беспыльный технологический процесс. Примером герметизации пыльного процесса является использование камер для пескоструйной или дробеструйной обработки литья, листового металла с управлением процессом обработки со специального пульта.

Устройство укрытий и местной вытяжной вентиляции с отсосом пыли значительно снижает концентрацию ее в воздушной среде помещения. Разрежение, создаваемое под укрытием, препятствуем распространению пыли в помещении.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противопылевые респираторы. Для защиты органов зрения от повреждения пылевыми частицами применяют защитные очки, а для защиты кожи – специальную одежду из пыленепроницаемой ткани.

Большое значение в профилактике пылевых заболеваний имеют предварительные и периодические медицинские осмотры рабочих. Цель предварительных осмотров – не допускать к работам, связанным с воздействием пыли, лиц с определенными нарушениями состояния здоровья. Периодические медицинские осмотры в установленные сроки позволяют своевременно выявлять заболевания пневмокониозом. К медико-профилактическим мероприятиям относят устройство ингаляторов для профилактики и лечения верхних дыхательных путей. Для всех работников в условиях, связанных с пылевыделениями, предусматривают душевые и гардеробные.

# 15. 						Гарантии права работника на ОТ.

Гарантии права работника на ОТ.

Каждый работник имеет на ОТ в том числе:

- На рабочее место защищенное от воздействия вредных или опасных производственных факторов, которые могут вызвать производственную травму, профзаболевание или снижение работоспособности.

- На возмещение труда причиненного ему увечьем, профзаболеванием либо иным повреждением здоровья связанными с исполнением им трудовых обязанностей.

- На получение достоверной информации от работодателя или государственных или общественных органов о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте работника, о существующем риске повреждения здоровья, а т.ж. о принятых мерах по его защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов.

- На отказ без каких либо необоснованных последствий на него от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения этой опасности.

- На обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных актов об ОТ за счет работодателя.

- На обучение безопасным методам и приемам труда за счет работодателя.

- На профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае приостановки деятельности или закрытия предприятия, цеха, участка либо ликвидации рабочего места в следствии неудовлетворительных условий труда, а так же в случае потери трудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием.

- На провидение инспектирования органами государственного надзора и контроля или общественного контроля условий и охраны труда в том числе по запросу работника на его рабочем месте.

- На обращения с жалобой в соответствующие органы государственной власти, а т.ж. в профсоюзы и иные уполномоченные работниками представительные органы в связи с неудовлетворительными условиями и охраны труда.

- На участие в проверке и рассмотрении вопросов связанных с улучшением условий и ОТ.

Гарантии права работника на ОТ.

Государство в лице органов законодательной, исполнительной и судебной власти гарантирует право на ОТ работникам участвующим в трудовом процессе по трудовому договору (контракту) с работодателем.

Категории работников имеющие право на компенсации и льготы за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда. Характер и объем таких компенсаций определяется соответствующими законодательными и иными нормативными актами РФ.

Ограничения на тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда

На тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда запрещается применение труда женщин детородного возраста и лиц в возрасте до 21 года, а также лиц кому эти работы противопоказаны по состоянию здоровья. При обнаружении у работника признаков профзаболевания или ухудшения состояния здоровья в следствии воздействия вредных или опасных производственных факторов работодатель на основании медицинского заключения должен перевести его на работу в установленном порядке. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда утверждается Советом министров – правительством РФ с учетом консультаций с объединениями работодателей, профсоюзами в лице их соответствующих органов и иными органами. Субъекты РФ вправе дополнять перечень таких работ.

# 16. 					Органы государственного надзора по ОТ.

Государственный надзор за безопасностью труда и санитарно-гигиеническими условиями на предприятиях н судах водного транспорта проводится специальными государственными техническими инспекциями, органами государственного санитарного надзора н техническими инспекциями труда ЦК профсоюза.

Специальные технические инспекции осуществляют надзор за отраслями промышленности и транспорта и отдельными объектами, представляющими повышенную опасность.

К ним относят инспекции:

- Госгортехнадзора – Государственного комитета РФ по надзору за безопасным ведением работ с промышленности и горному надзору (горную, нефтяную, газовую, котлонадзора);

- Госэнсргонадзора – Государственной инспекции по промышленной энергетике при Министерстве энергетики н электрификации РФ;

- Регистр РФ;

- Речной Регистр РФ;

- Государственный пожарный надзор.

Эти инспекции имеют свои правила, в которых сформулированы технические требования к конструкции объектов повышенной опасности. Надзор их заключается в рассмотрении и согласовании технических проектов, наблюдении за строительством и периодических осмотрах во время эксплуатации. Все объекты повышенной опасности допускаются к эксплуатации только при наличии соответствующего документа,. выданного инспекцией.

Надзор за техническим состоянием судов и объектов повышенной опасности на предприятиях водного транспорта осуществляют Регистр РФ и Речной Регистр РФ. Проекты каждого судна, судовых механизмов и систем, от которых зависит безопасность плавания, должны удовлетворять требованиям Правил Регистра РФ и Речного Регистра РФ. Инспекции Регистра наблюдают за постройкой судов и изготовлением судового оборудование, участвуют в испытаниях и выдают свидетельство на годность судна к плаванию.

На судоремонтных заводах, в портах и на других береговых предприятиях внутреннего водного транспорта Речной Регистр РФ проводит надзор за сосудами под давлением (котлами, бойлерами) и подъемно-транспортным оборудованием на основании Правил Госгортехнадзора.

Надзор за безопасным состоянием и эксплуатацией электрического оборудования и электрических сетей на береговых предприятиях всех ведомств, в том числе водного транспорта, осуществляет Госэнергонадзор.

Органы государственного санитарного надзора при Министерстве здравоохранения РФ объединены с санитарно-эпидемиологической службой и возглавляет их главный санитарный врач РФ — заместитель министра здравоохранения РФ.

На водном транспорте санитарно-эпидемиологическая служба организована в виде бассейновых санэпидстанций (БСЭС).

Бассейновые СЭС проводят предупредительный, текущий и плановый текущий надзоры.

В порядке предупредительного санитарного надзора они рассматривают и согласовывают проекты реконструкции отдельных предприятий, проекты строительства и капитального ремонта единичных (несерийных) судов.

При текущем санитарном надзоре проверяют установленный санитарный режим и предъявляют администрации требования по устранению обнаруженных нарушений. Предписания, выдаваемые представителями санитарного надзора, и сроки устранения нарушений, указанные в них, обязательны для администрации предприятий и капитанов судов.

Плановый текущий надзор представляет собой тщательное санитарно-гигиеническое обследование завода, порта (или отдельного участка), судна (или отдельной судовой системы) с проведением измерений и лабораторных исследований.

Техническая инспекция труда ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота осуществляет непосредственный государственный контроль безопасности труда и соблюдения законодательства по охране труда на предприятиях и судах морского и речного флота.

Технический инспектор труда ЦК профсоюза регулярно проверяет состояние безопасности труда на закрепленных за ним предприятиях и судах. Результаты осмотра объекта он оформляет актом. При обнаружении нарушения действующих норм охраны труда технический инспектор выдает предписание администрации предприятия или судна. Предложения, записанные в предписании, и сроки их выполнения обязательны для администрации. Технический инспектор труда расследует тяжелые несчастные случаи. Он имеет право привлекать должностных лиц к административной ответственности в виде наложения штрафа, приостанавливать работу па отдельных участках, станках. В необходимых случаях технический инспектор труда ставит перед Баскомфлотом или ЦК профсоюза вопрос о полном прекращении работы цехов, предприятий и судов, если условия труда представляют опасность для здоровья и жизни работающих. Техническая инспекция труда осуществляет надзор за строящимися объектами н принимает участие в работе государственных комиссий по приему новых или реконструируемых производственных предприятий и судов.

Для усиления контроля за состоянием безопасности труда в помощь технической инспекции назначаются внештатные инспекторы, которые имеют все права штатных инспекторов, за исключением права наложения штрафа и права приостанавливать работу.

# 17.       	Методы контроля запыленности воздуха; нормирование пыли; общие и индивидуальные средства защиты от пыли.

Воздействие на организм. Пыль – весьма распространенный вредный фактор на многих предприятиях промышленности и транспорта. На судоремонтных и судостроительных предприятиях воз действию пыли подвергаются рабочие литейных цехов при формовке и обрубке литья, рабочие, которые выполняют очистку корпусов, зачистку сварочных швов, шлифовку, заточку инструментов, обработку чугуна. В портах и на судах значительные количества пыли выделяются при погрузке и выгрузке цемента, угля, апатитового и нефелинового концентрата, доменного шлака и других пылящих грузов.

Пыль – дисперсная система, состоящая из твердых частиц, взвешенных в воздухе. Некоторые пыли (свинца, окиси цинка, мышьяка), оказывающие токсическое действие, относят к ядам.

В зависимости от веществ, из которых пыль образовалась, ее делят на органическую, минеральную и смешанную.

Воздействие пыли на организм обусловлено ее физическими и химическими свойствами: размерами, формой частиц, электрическим зарядом, химическим составом и растворимостью. Размеры пылевых частиц определяют длительность пребывания их в воздушной среде, а следовательно, возможность и глубину проникновения в дыхательные пути. Форма пылевых частиц обусловливает скорость их оседания. Частицы неправильной формы оседают медленнее и в большем количестве попадают в дыхательные органы. Электрические свойства пыли также влияют на скорость ее оседания. В дыхательных путях пылевых частиц, имеющих электрический заряд, оседает в 2—3 раза больше, чем нейтральных. От химического состава пыли зависит ее биологическая активность, в частности токсическое, раздражающее и другие свойства. Наиболее вредны пыли, которые содержат свободную двуокись кремния (SiO2).

Растворимость нетоксичных пылей в воде и тканевых жидкостях является благоприятным фактором, способствующим быстрому удалению ее из легких. При токсичных пылях, наоборот, хорошая растворимость их играет отрицательную роль.

Воздействие пыли на организм человека проявляется в виде профессионального заболевания – пневмокониоза. При пневмокониозе происходят изменения в органах дыхания, а также в нервной, сердечно-сосудистой, и лимфатической системах. Одной из разновидностей пневмокониоза является, силикоз, который при осложнении может привести к туберкулезу легких. Кроме болезней органов дыхания, пыль вызывает заболевания глаз, а также кожи (фурункулез, экземы, дерматиты).

Нормирование. Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны установлены ГОСТ 12.1.005-76. По степени опасности острых отравлений все вредные вещества, в том числе и пыль, подразделяются на 4 класса:

1-й – вещества чрезвычайно опасные;

2-й – вещества высоко опасные;

3-й – вещества умеренно опасные;

4-й – вещества мало опасные.

В табл. приведены ПДК некоторых пылей, встречающихся на судоремонтных предприятиях, в портах и на судах.

Защитные мероприятия. К мероприятиям, которые обеспечивают профилактику заболеваний, связанных с пылью, относят:

- изменение технологического процесса или его рационализацию; герметизацию пыльного процесса, применение дистанционного управления им;

- устройство укрытий и рациональных систем вентиляции;

- использование средств индивидуальной защиты и специальной одежды;

- периодические медицинские осмотры и медико-профилактический мероприятия.

Наиболее эффективными следует считать 2 первые группы технических мероприятий. Отказ от использования грейферных кранов при перегрузке навалом пылевидных грузов и применение специализированных перегружателей значительно снижают пыление. Замена пескоструйной очистки корпусов судов, которая в настоящее время запрещена, гидропескоструйной или гидравлической также может служить примером перехода на беспыльный технологический процесс. Примером герметизации пыльного процесса является использование камер для пескоструйной или дробеструйной обработки литья, листового металла с управлением процессом обработки со специального пульта.

Устройство укрытий и местной вытяжной вентиляции с отсосом пыли значительно снижает концентрацию ее в воздушной среде помещения. Разрежение, создаваемое под укрытием, препятствуем распространению пыли в помещении.

К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся противопылевые респираторы. Для защиты органов зрения от повреждения пылевыми частицами применяют защитные очки, а для защиты кожи – специальную одежду из пыленепроницаемой ткани.

Большое значение в профилактике пылевых заболеваний имеют предварительные и периодические медицинские осмотры рабочих. Цель предварительных осмотров – не допускать к работам, связанным с воздействием пыли, лиц с определенными нарушениями состояния здоровья. Периодические медицинские осмотры в установленные сроки позволяют своевременно выявлять заболевания пневмокониозом. К медико-профилактическим мероприятиям относят устройство ингаляторов для профилактики и лечения верхних дыхательных путей. Для всех работников в условиях, связанных с пылевыделениями, предусматривают душевые и гардеробные.

# 18. 				Фонды ОТ; финансирование ОТ

Мероприятия охраны труда финансируют из следующих источников:

- средств основной (эксплуатационной) деятельности, цеховых и общезаводских расходов (накладных расходов в строительных организациях и на стройках, осуществляемых хозяйственным способом), если работы имеют некапитальный характер;

- амортизационного фонда, если мероприятия проводятся одновременно с капитальным ремонтом основных средств;

- государственных и нецентрализованных капитальных вложений, включая фонд развития производства и фонд социально-культурных мероприятий, жилищного строительства и фонд предприятия, когда работы являются   капитальными;

- банковского кредита, если мероприятия входят в комплекс кредитуемых банком затрат по внедрению новой техники  или расширению производства.

Администрация предприятий и капитаны судов в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за не выполнение мероприятий по охране труда, включенных в утвержденные планы, или за использование не по назначению денежных средств и материальных ресурсов, выделенных для этих целей. Организация работ по охране труда должна предусматривать целенаправленное воздействие органов управления на условия труда, установление обязанностей и порядка взаимодействия лиц, участвующих в управлении, принятие решений и их реализация. Все исполнительные функции по обеспечению охраны труда возлагаются на министерства и предприятия.

# 19. 				Роль общественного надзора и комиссии по ОТ

Основными видами контроля являются:

- административно-общественный (трехступенчатый);

- контроль руководителя работ, должностных лиц, в том числе службы охраны труда предприятия;

- ведомственный – со стороны вышестоящих хозяйственных органов;

- государственный надзор, осуществляемый органами государственного надзора и технической инспекцией труда ЦК профсоюзов.

Контроль состояния охраны труда должен предусматривать метрологическое обеспечение, которое включает методы и средства измерений для контроля параметров условий труда.

Административно-общественный контроль на судах и предприятиях водного транспорта представляет собой систему трехступенчатого контроля:

I ступень – мастер, руководитель работ на заводе, в порту, вахтенный начальник на судне совместно с общественным инспектором по охране труда ежедневно проверяют состояние оборудования, инструмента, механизмов, устройств, ограждений, блокировок, сигнализации и других защитных средств. При выполнении опасных работ проводится краткий дополнительный инструктаж их исполнителей;

II ступень – начальник цеха, участка, капитан судна совместно с цеховым комитетом профсоюза (профоргом) еженедельно проверяют все участки (помещения судна), работу мастеров, вахтенных начальников и состояние оборудования, механизмов, устройств, проходов, трапов, наличие средств индивидуальной защиты и т. д., состояние вентиляции, освещения, электрических сетей. Все выявленные неисправности записывают в журнал ОТ-9 и указывают сроки их устранения;

III ступень – руководитель предприятия (главный инженер), судовладелец совместно председателем профкома ежемесячно проверяют выполнение действующих правил и требований охраны труда при проведении работ в каждом цехе, на участке, судне, соблюдение положений коллективного договора и других документов. Результаты контроля, выполнение мероприятий по улучшению условий труда, а также материалы анализа производственного травматизма рассматриваются на ежемесячном совещании у директора (начальника) или главного инженера предприятия совместно с комитетом профсоюза. По итогам совещания принимают соответствующее решение или издают приказ.

Контроль руководителя работ, ведомственный контроль, осуществляется руководителями предприятий, службы техники безопасности, а также представителями хозяйственных органов, которые обязаны постоянно контролировать условия и безопасность труда на возглавляемых и подведомственных предприятиях в соответствии с должностными инструкциями и действующими положениями.

# 20. 					Параметры характеризующие освещенность

Световой поток. Чувствительность глаза. Мощность лучистой энергии, оцениваемая по действию на средний человеческий глаз, спектральная чувствительность которого стандартизована, называется световым потоком. Единицей светового потока является люмен (лм).

Так как чувствительность глаза к световым волнам разных длин различна, оценка светового потока по зрительному ощущению и по его мощности может существенно отличаться.

Сила света, освещенность, яркость. Полный световой поток характеризует излучение, которое распространяется от источника света по всем направлениям. Для практических целей в большинстве случаев важно знать не полный световой поток, а тот, который идет в определенном направлении или падает на определенную поверхность. Исходя из этого установлены понятия силы света и освещенности.

Сила света I — величина, характеризующая свечение источника в некотором направлении и равная отношению светового потока  dФ к малому телесному углу d, в котором он распространяется.

I = dФ/d

Единицей силы света является кандела (кд).

Освещенность Е — световой поток, приходящийся на единицу освещаемой поверхности, т. е. отношение светового потока dФ, падающего на малую площадь dS, к значению этой площади,

Е = dФ/dS

Единицей освещенности является люкс (лк).

При определении понятий силы света и освещенности предполагалось, что световой поток создается точечным источником света. В действительности источники обычно являются протяженными, т. е. при рассмотрении их различают форму и размеры.

Для характеристики силы света протяженного источника, т. е. светящейся поверхности, пользуются понятием яркости.

Яркость L элемента dS светящейся поверхности в каком-либо направлении определяется отношением силы света dI этого элемента на плоскость, перпендикулярную рассматриваемому направлению, кд/м2.

dI

L = ------------------

dS  * Cos 

# 21. 		Понятие о процессе горения и необходимые условия для его протекания

Горение — химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества теплоты и свечением.

Для возникновения горения требуется 3 фактора:

- горючее вещество;

- окислитель (кислорода воздуха);

- и источник зажигания.

Горючее вещество — вещество (материал, смесь) способное самостоятельно гореть после удаления источника зажигания.

Источник зажигания — горящее или накаленное тело, а также электрический разряд, обладающие запасом энергии и температурой, достаточными для возникновения горения других веществ.

В зависимости от свойств горючего вещества (смеси) горение может быть гомогенным и гетерогенным.

Гомогенное горение характерно для химических однородных систем (паров, газов), в которых горючее вещество и воздух равномерно перемешаны.

При гетерогенном горении, характерном для твердых и жидких веществ, горючее вещество и воздух имеют поверхность раздела.

Горение в зависимости от скорости распространения пламени может быть дефлаграционным (в пределах нескольких метров в секунду), взрывным (порядка десятков метров в секунду) и детонационным (тысячи метров в секунду). При пожарах наблюдается в основном дефлаграционное горение.

Возникновение горения может происходить без воздействия внешнего источника зажигания. В результате экзотермических процессов внутри горючего вещества накапливается теплота. Явление повышения температуры вследствие внутренних экзотермических реакций при благоприятных условиях для накопления теплоты в массе вещества, материала, смеси называют самонагреванием. Резкое увеличение скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества в отсутствии источника зажигания, называют самовозгоранием. У твердых горючих веществ можно наблюдать процесс беспламенного горения, называемый тлением.

Все термохимические реакции горения — экзотермические, т. е. протекающие с выделением большого количества теплоты, что вызывает основные разрушения при пожаре. Количество теплоты зависит от элементарного состава горючего вещества и полноты его сгорания.

В условиях пожара горючие смеси, как правило, образуются при смешении газов, паров жидкостей или летучих продуктов, разложения твердых веществ непосредственно в процессе горения.

При горении жидкостей происходит горение продуктов их испарения. Поэтому степень летучести паров является определяющей в оценке горючести жидкостей. В процессе горения жидкость испаряется за счет теплоты, выделяемой при этом, главным образом в результате излучения пламени.

Газовые горючие смеси обладают способностью быстро вступать в реакцию с кислородом и их сгорание происходит в виде взрыва, представляющего чрезвычайно быстрое химическое превращение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных совершать механическую работу. Такой взрыв следует отличать от взрыва физического, или разрыва, который разрушает сосуды под действием избыточного давления. При взрыве наблюдается детонационное горение с распространением пламени со скоростью нескольких тысяч метров в секунду.

Наиболее сложным и малоизученным является процесс горения твердых материалов. Основная особенность их горения  многостадийность процесса. Это объясняется тем, что большинство твердых материалов при нагревании разлагается, образуя до 90% и более летучих веществ, которые в смеси с воздухом сгорают непосредственно у поверхности материалов. При горении твердых веществ происходят сложные процессы теплообмена в газовой и твердой фазах, изменение свойств материала и условий диффузии.

Из лекций:

Горение – сложный физиохимический процесс основой которого является быстропротекающая реакция окисления, которая сопровождается выделением тепла и света.

Горючее вещество и воздух составляют горючую систему, а источник воспламенения является температура коя импульсом вызывает в горючей системе процесс горения.

Источник воспламенения должен обладать двумя параметрами:

- Должен иметь высокую температуру, чтобы нагреть горючую систему;

- Должен иметь достаточный запас тепла, которым необходимо снабдить горючую систему.

Виды горения:

- диффузионное горение – такое горение скорость которого определяется скоростью диффузии кислорода в зону горения;

- кинетическое горение – горение заранее приготовленной горючей смеси, скорость которой не зависит от скорости диффузии кислорода в зону горения и определяется только скоростью передачи тепла, теплопроводностью от зоны горения к не горючей ее смеси.

Воспламенение – процесс возникновения горения, происходящий в результате нагрева источником воспламенения небольшой части горючего вещества. Физическая сущность процесса воспламенения такая же как и процесса самовоспламенения. Процесс воспламенения ограничен в пространстве и во времени.

# 22. 				Права и обязанности технического инспектора труда

Техническая инспекция труда ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота осуществляет непосредственный государственный контроль безопасности труда и соблюдения законодательства по охране труда на предприятиях и судах морского и речного флота.

Технический инспектор труда ЦК профсоюза регулярно проверяет состояние безопасности труда на закрепленных за ним предприятиях и судах. Результаты осмотра объекта он оформляет актом. При обнаружении нарушения действующих норм охраны труда технический инспектор выдает предписание администрации предприятия или судна. Предложения, записанные в предписании, и сроки их выполнения обязательны для администрации. Технический инспектор труда расследует тяжелые несчастные случаи. Он имеет право привлекать должностных лиц к административной ответственности в виде наложения штрафа, приостанавливать работу па отдельных участках, станках. В необходимых случаях технический инспектор труда ставит перед Баскомфлотом или ЦК профсоюза вопрос о полном прекращении работы цехов, предприятий и судов, если условия труда представляют опасность для здоровья и жизни работающих. Техническая инспекция труда осуществляет надзор за строящимися объектами н принимает участие в работе государственных комиссий по приему новых или реконструируемых производственных предприятий и судов.

Для усиления контроля за состоянием безопасности труда в помощь технической инспекции назначаются внештатные инспекторы, которые имеют все права штатных инспекторов, за исключением права наложения штрафа и права приостанавливать работу.

# 23. 		Основные требования предъявляемые к производственному освещению

Основные требования. Системы освещения. Осветительные установки должны обеспечивать определенное качество освещения и нормируемые значения освещенности. Качество освещения характеризуется равномерностью освещенности и отсутствием теней, а также отсутствием прямой и отраженной блескости на рабочих поверхностях, определенным спектральным составом света, постоянством освещенности во времени и созданием необходимого контраста между рассматриваемым объектом и фоном.

По функциональному назначению искусственное освещение бывает рабочим, аварийным, эвакуационным и охранным.

Рабочее освещение обязательно на всех рабочих местах и на территории для обеспечения нормальной работы, движения людей и транспорта в темное время суток.

Аварийное освещение должно обеспечить продолжение работы при внезапном отключении рабочего освещения в помещениях, где технологические процессы не могут быть прерваны. Освещенность, создаваемая аварийным освещением, должна составлять 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения, но не менее 2 лк внутри зданий и 1 лк на территории.

Эвакуационное освещение устраивают в местах, опасных для прохода людей, на лестничных клетках и т. п. Наименьшая освещенность, создаваемая им, должна быть 0,5 лк внутри зданий и 0,2 лк на территории.

Охранное освещение предусматривают вдоль границ территорий, охраняемых в темное время суток. Освещенность, создаваемая им на уровне земли, должна быть 0,5 лк.

Искусственное освещение по конструктивному исполнению подразделяется на системы общего и комбинированного освещения. Систему общего освещения по способу размещения светильников делят на равномерную и локализованную. Последняя обеспечивает увеличенную освещенность на отдельных рабочих местах. Система комбинированного освещения состоит из общего и местного освещения; ее применяют при выполнении работ, требующих высокой освещенности.

Источники света. Для освещения производственных помещений и территорий используют газоразрядные лампы низкого и высокого давления: люминесцентные, ДРЛ, ДРИ. Лампы накаливания допускается устанавливать в случае невозможности или технико-экономической нецелесообразности применения газоразрядных источников света. Это связано с низкой экономичностью ламп накаливания по сравнению с газоразрядными.

Экономичность источников света оценивают по световой отдаче —отношению светового потока, создаваемого источником, к его мощности, лм/Вт.

Световая отдача люминесцентных ламп низкого давления составляет 40 – 60 лм/Вт, ламп ДРЛ и ДРИ – 25-50 лм/Вт, а ламп накаливания – 7-16 лм/Вт. Люминесцентные лампы изготавливают с разным спектральным составом света.

Лампы ДРЛ (дуговые ртутные люминесцентные) выпускают двух разновидностей: двух- и четырех электродные. Световой поток ламп ДРЛ практически не зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому их широко применяют для наружного освещения. Разновидностью ДРЛ являются лампы ДРИ — металлогалоидные ртутные лампы высокого давления. Они имеют улучшенный спектр света и соответственно цветопередачу.

Лампы накаливания, выпускаемые промышленностью, разделяют на лампы общего назначения и специальные. К последним относятся судовые, для местного освещения и т.д. Достоинства ламп накаливания: простота конструкции, малые размеры, мгновенное зажигание, нечувствительность к температуре окружающего воздуха и т.д. Однако из-за низкой экономичности область их применения сокращается.

Осветительные приборы. Устройства, состоящие из источника света и осветительной арматуры, называют осветительными приборами. Их делят на 2 группы: приборы ближнего действия — светильники и дальнего действия — прожекторы.

Прожекторы применяют для освещения больших открытых пространств (слипов, причальных линий, складских площадок и т. п.,, а также на судах. Наиболее распространены прожекторы заливающего света (ПЗС). Источником света в прожекторе служит лампа накаливания, световой поток которой перераспределяется параболическим зеркальным отражателем.

Для освещения больших открытых пространств вместо прожекторов начинают применять светильники «Аревик» с лампами ДКСТ (диффузными ксеноновыми) мощностью 10000 - 20000 Вт.

Нормирование. Регламентируемая искусственная освещенность производственных помещений зависит от следующих факторов:

- зрительного напряжения, которое определяется точностью выполняемой работы. Критерием точности является наименьший paзмер объекта различения. В зависимости от необходимого зрительного напряжения все работы, осуществляемые в производственных помещениях, разделены на 8 разрядов (I - наивысшая точность, II - очень высокая точность, III - высокая точность и т.д.). Нормированные значения освещенности для каждого разряда установлены при условии, что расстояние от объекта различения до глаза не более 0,5 м. При большем расстоянии нормируемые значения повышаются;

- контраста объекта с фоном;

- системы освещения (для систем общего и комбинированного освещения нормы различны);

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего назначения в системе комбинированного, должна составлять 10% нормируемой, но при этом она должна быть не менее 150 лк для газоразрядных ламп и 50 лк для ламп накаливания.

# 24. Понятие о самовоспламенении; условия для возникновения процесса самовоспламенения

# 25. 		Виды ответственности должностных лиц за нарушение правил по ОТ

Виновные в нарушении законодательства о труде и требований нормативных документов по охране труда, в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по охране труда, несут персональную ответственность. Статья 249 КЗоТ РФ устанавливает за указанные нарушения дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

К дисциплинарной ответственности привлекают должностных лиц в порядке подчиненности, а также рабочих и служащих согласно правилам внутреннего распорядка предприятия.

Виды дисциплинарного наказания:

- замечание,

- выговор,

- строгий выговор,

- перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяца или смещение на низшую должность на тот же срок,

- увольнение с работы.

Право привлечения к административной ответственности предоставлено техническим инспекторам труда ЦК профсоюза, инспекторам государственного санитарного надзора и Госгортехнадзора, органам пожарного надзора. Видом административного наказания является штраф, взыскиваемый с должностных лиц.

К уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда должностных лиц привлекают органы прокуратуры и суда на основании статей Уголовного кодекса РФ. Уголовная ответственность в зависимости от тяжести нарушении и последствий несчастного случая предусматривает штраф до 100 руб., исправительные работы на срок до одного года или лишение свободы на срок до 5 лет.

Следует отметить, что нарушение Правил безопасности непосредственно работающими не освобождает должностных лиц от ответственности, так как их обязанностью является обеспечение постоянного надзора за выполнением правил.

Статья 159 КЗоТ РФ устанавливают материальную ответственность предприятий за ущерб, причиненный рабочим и служащим повреждением их здоровья. Возмещение ущерба состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в размере заработка, которого он лишился из-за утраты трудоспособности, а также оплаты расходов по уходу за пострадавшим, на дополнительное питание, санитарно-курортное лечение и т. п. Если несчастный случай явился результатом не только необеспечения администрацией предприятия безопасных условий труда, но и грубой неосторожности работающего, применяют смешанную ответственность. При этом степень вины потерпевшего (в процентах) устанавливает администрация предприятия с учетом заключения комиссии охраны труда профсоюзного комитета.

Моральное и материальное поощрение работающих за выполнение планов работ по охране труда направлено на повышение заинтересованности каждого из них в снижении травматизма, заболеваемости, предотвращении аварий.

К формам морального стимулирования относят:

- объявление благодарности,

- награждение Почетной грамотой,

- занесение на Доску почета и др.

Коллективам может быть присвоено звание «Лучший цех (участок, бригада) по безопасности труда», на ряде предприятий их награждают переходящими вымпелами, присуждают места в соревновании «За безопасность труда».

Формой материального поощрения является выплата премий за реализацию планов работ по охране труда, предотвращение травматизма и заболеваемости. Руководителям и инженерно-техническим работникам, от которых зависит выполнение мероприятий по охране труда, размер премии по итогам социалистического соревнования может быть установлен с учетом показателей условий труда и значения kб.т. в рассматриваемый период. Выполнение требований правил и инструкций по безопасности труда учитывают при определении премии рабочим.

Моральное и материальное стимулирование помогает воспитывать у каждого работающего чувство личной ответственности и заинтересованности за соблюдение требований безопасности труда.

# 26. 					Нормирование освещенности

Нормирование. Регламентируемая искусственная освещенность производственных помещений зависит от следующих факторов:

Зрительного напряжения, которое определяется точностью выполняемой работы. Критерием точности является наименьший размер объекта различения. В зависимости от необходимого зрительного напряжения все работы, осуществляемые в производственных Помещениях, разделены на 8 разрядов (I — наивысшая точность, II —очень высокая точность. III — высокая точность и т.д.). Нормированные значения освещенности для каждого разряда установлены при условии, что расстояние от объекта различения до глаза не более 0,5 м. При большем расстоянии нормируемые значения повышаются;

Контраста объекта с фоном, который определяют по формуле

Lоб - Lф

К = ------------------

Lф

где   Lоб — яркость объекта различения, кд/м2;

Lф — яркость фона, т. е. поверхности, прилегающей непосредственно к объекту различения, на которой он рассматривается, кд/м2.

Контраст объекта с фоном считается:

- большим при значениях К > 0,5 (объект и фон резко отличаются по яркости);

- средним при К = 0,2 — 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);

- малым при К < 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).

Характеристики фона, который оценивают средним значением коэффициента отражения поверхностей.

Фон считают:

- светлым при ср > 0,4;

- средним — при ср = 0,2 — 0,4;

- темным — при ср < 0,2.

Системы освещения; для систем общего и комбинированного освещения нормы различны.

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять 10% нормируемой, но при этом она должна быть не менее 150 лк для газоразрядных ламп и не менее 50 лк для ламп накаливания.

# 27. 			Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Категории помещения по пожароопасности   взрывоопасности.

| Категории помещений | Характеристика помещений |
| --- | --- |
| А(взрыво- пожароопасные) | Горючие газы, легко воспламеняющие жидкости с температурой воспламенения ниже 28, что могут образовывать паро- газо- воздушные смеси при воспламенение которых развивается давление взрыва в помещении превышающее 5 кПа. Способные взрываться при взаимодействии с водой , кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное давление превышает 5 кПа. |
| Б | Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пыли или паро- воздушные смеси при воспламенение которых развивается расчетное избыточное давление превышающее 5 кПа. |
| В | Легко воспламеняющие горючие и трудно горючие жидкости, твердые горючие и трудно горючие материалы и материалы способные при взаимодействии с водой и кислородом воздуха или друг с другом, только гореть при условии, что в помещение в которых они имеются в наличии или образуются не относятся к категориям А и Б. |
| Г | Не горючие вещества и материалы, горючие в раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, горючие газы жидкости, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д | Не горючие вещества и материалы Ъ |

Строительные нормы и правила 2.1.

Разделяют строительные материалы на негорючие (несгораемые)

Трудно горючие (трудно сгораемые)

Горючие

Негорючие – все естественные и искусственные неорганические материалы, металлы, гипсоволокнистые плиты при содержании органической массы до Ъ

К трудно горючим относят материалы состоящие из негорючих и горючих составляющих (асфальтобетон, гипсовые и бетонные материалы содержащие более Ъ, древесину Ъ

К группе горючих относят органические материалы.

Огнестойкость строительных материалов

Под огнестойкостью понимают способность строительной конструкции сопротивляться воздействию высокой температуры в условиях пожара и иметь при этом свои обычные эксплутационные свойства.

Время по истечению которого конструкция теряет несущую или ограждающую способность называют пределом огнестойкости.

# 28. 				Права и обязанности инженера по ТБ

Заместитель главного инженера по технике безопасности проводит оперативную работу. В его функции  входит:

- организация работы по сохранению здоровья работающих и созданию безопасных условий труда;

- организация обучения работающих безопасным приемам труда;

- пропаганда безопасности труда;

- подготовка планов мероприятий по оздоровлению и безопасности труда;

- участие в расследовании несчастных случаев;

- проверка состояния оборудования, рабочих мест;

- контроль за соблюдением законодательства по охране труда;

- участие в комиссиях по проверке знаний правил безопасности труда.

Из лекций:

Права:

- Давать руководителям и ИТР подведомственных предприятий и организаций указания об устранении имеющихся недостатков и нарушений правил и норм техники безопасности, производственной санитарии. Эти указания могут быть отменены только руководителем предприятия или главным инженером.

- Запрещать производство работ на отдельных участках при условиях опасных для жизни и здоровья работающих, немедленно сообщая об этом руководителю предприятия.

- Требовать от руководства предприятия своевременного расследования несчастных случаев, связанных с производством.

- Вносить предложения о поощрении работников подведомственных организаций и предприятий за достигнутые успехи в улучшении технической базы и производственной санитарии, снижение травматизма и заболеваемости, а также привлекать ответственных лиц, не выполнивших требования службы ОТ.

Обязанности:

- Методическое руководство службой ОТ на предприятии.

- Организация и осуществление контроля за соблюдением действующего законодательства, приказов, инструкций, правил по ТБ и производственной санитарии, указаний и предписаний органов государственного надзора.

- Участие в расследовании аварий групповых и тяжелых, несчастных случаев в подведомственных организациях, их учет и участие в разработке мероприятий по их предупреждению.

- Анализ причин производственного травматизма и составление сводных отчетов о пострадавших при несчастных случаях на производстве и об освоении средств ассигнований на мероприятия по ОТ.

- Подготовка проектов приказов по технике безопасности и производственной санитарии.

- Организация обменом передовым опытом.

- Организация обучения и проверка знаний ИТР по ОТ.

- Осуществление контроля за обеспечением работающих спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты; организация их хранения и ремонта.

- Организация пропаганды безопасных и здоровых условий труда путем проведения смотров и конкурсов по ОТ, докладов, лекций, бесед, оборудование кабинетов ОТ.

- Обеспечение правилами и инструкциями, памятками и плакатами и т.п.

- Подготовка предложений по внедрению более совершенных конструкций, ограждающих и предохранительных устройств, защитных приспособлений, а т.ж. рекомендаций НИИ по ОТ.

- Разработка инструкций по ТБ с учетом местных условий труда.

# 29. 					Методы расчета освещенности

При расчете искусственного освещения применяют методы коэффициента использования светового потока и точечный.

Метод коэффициента использования светового потока. Этим методом рассчитывают освещенность горизонтальных поверхностей. В помещении площадью S, длиной А, шириной В, высотой Н устанавливают п светильников, в каждом из которых имеется лампа со световым потоком Фi.

Суммарный световой поток ламп Фсум = n*Фi, но из него только часть падает на расчетную освещаемую поверхность: пол или равновеликую ему горизонтальную поверхность на уровне рабочих мест. Отношение этой части потока (Фпол) к суммарному световому потоку ламп (Фсум) называется коэффициентом использования светового потока ).

Средняя освещенность поверхности, лк, составит 		Еср = (n * Фi * )/S

Отношение средней Еср и минимальной Еmin освещенности может быть выражено коэффициентом неравномерности 		Еср / Еmin = Z

Величину Z в практических расчетах принимают 1,15—1,20.

Чтобы в течение всего времени эксплуатации осветительной установки обеспечить минимальную освещенность, соответствующую нормативной Ен, последнюю следует принимать с коэффициентом запаса Кз:  Еmin = kз * Ен

Среднюю освещенность, лк, записывают так: Еср = kз * Ен * Z

Приравнивая правые части выражений kз * Ен * Z = (n * Фi * )/S

получаем искомый световой поток, лм: Фi = (kз * Ен * Z * S)/( n  * )

Коэффициент использования светового потока характеризует потери светового потока, обусловленные его поглощением арматурой светильника, потолком, стенами, полом и рассеиванием по пути от источника света до расчетной поверхности.

Коэффициент использования определять расчетным путем чрезвычайно сложно, поэтому в литературе для каждого типа светильника приведены таблицы значений  в зависимости от величин, входящих в формулу.

По определенному значению светового потока Фi выбирают лампу. Если среди стандартных ламп нет близких по световому потоку, в начале расчета выбирают светильник с лампой, у которой известно значение светового потока Фi и определяют необходимое число ламп: n  = (kз * Ен * Z * S)/( Фл  * )

Точечный метод. Этот метод обязателен для расчета местного, локализованного и наружного освещения, но пригоден также для расчета общего освещения. Точечным методом можно рассчитать освещенность наклонных и вертикальных поверхностей.

В заданной точке как угодно расположенной поверхности требуется обеспечить нормируемую освещенность Еn с коэффициентом запаса kз. Расположение светильников задано.

Предположим, что в каждом из светильников, освещающих заданную точку, установлена лампа со световым потоком 1000 лм, и создаваемую ей освещенность назовем условной Еусл. Если Еусл будет условной освещенностью точки т, лежащей на горизонтальной поверхности, из группы светильников, освещающих эту точку, первый создаст в ней освещенность E'ycл, второй Е"усл  и т. д., а все светильники обеспечат условную освещенность Еусл Когда часть светильников удалена от рассматриваемой точки, влияние этих светильников незначительно, и его учитывают как дополнительную освещенность вследствие отражения от стен и потолков коэффициентом дополнительной освещенности  =1,1 - 1,2. Таким образом, при лампах 1000 лм суммарная условная освещенность точки т будет

* Еусл.

Чтобы освещенность точки т была равна нормируемой с коэффициентом запаса kз * Ен, нужно изменить световой поток каждой лампы пропорционально отношению освещенностей:

* Еусл / kз * Ен = 1000 / Фi  отсюда  искомый световой поток:  Фi = 1000* kз * Ен /* Еусл

Условная освещенность — освещенность точки светильником, в котором установлена лампа со световым потоком 1000 лм, будет зависеть от расстояния светильника по вертикали и горизонтали от расчетной точки, т. е. от значении h и d. При расчетах освещения помещений условную освещенность определяют по графикам пространственных или линейных изолюкс, приведенных в справочной литературе для всех стандартных светильников. Графиками изолюкс пользуются следующим образом. По координатам d и h на графике находят точку и определяют ее условную освещенность газомерным интерполированием между значениями, указанными для ближайших изолюкс. Если точка с заданными d и h лежит вне пределов графика, находят точку с координатами, измененными в п раз (2, 3, 10 и т. д.), т. е. nd и nh. Если для этой точки получена освещенность Еn для заданной точки она будет Е = n2 * Еn

При расчете точечным методом наружного освещения условную освещенность, как правило, определяют по кривым относительной освещенности е, которая представляет собой условную освещенность при h = 1 м. В справочной литературе для стандартных светильников наружного освещения построены зависимости e=f {d/h} и e=f (h/d}. Зная величины h и d, по графикам определяют e для каждого светильника, затем — е.

Условная освещенность, лк, Еусл =e/h2

Освещенность наклонной поверхности в произвольной точке можно определить через освещенность той же точки, но на горизонтальной поверхности, и переходный коэффициент ,:

Енакл =  * Егор 		Еусл.накл =  * Еусл.гор                 Переходный коэффициент зависит от отношения p/h.

# 30. 				Оценка взрывопожароопасности объектов

Вещества и материалы. Характеристикой пожароопасности веществ и материалов является воспламеняемость и горючесть. Воспламеняемость — способность возгораться под действием источника зажигания, а горючесть — способность к самостоятельному горению после воспламенения.

Все вещества и материалы по способности их к горению подразделяют на 3 группы:

- негорючие — не способные к горению;

- трудногорючие — способные гореть под воздействием источника зажигания, но не способные к самостоятельному горению после его удаления;

- горючие — способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания.

По способности к воспламенению, т. е. к возгоранию, сопровождающемуся появлением пламени, горючие вещества делят на 2 группы: легковоспламеняющиеся — способные воспламеняться при кратковременном воздействии источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, накаленный электропровод) и трудно воспламеняющиеся — способные воспламеняться только под воздействием мощного источника зажигания.

Горючие газы и пары практически все относятся к легковоспламеняющимся; газы и пары, не способные гореть в воздухе при температуре среды до 900°С, — к негорючим.

Жидкости, способные гореть, делят на 2 группы: легковоспламеняющиеся, имеющие температуру вспышки не выше 61°С в закрытом тигле, и горючие с температурой вспышки выше 61°С.

Горючие пыли классифицируются путем разделения на 2 разряда: взрывоопасные (нижний предел воспламенения до 65 г/м3) и пожароопасные (нижний предел воспламенения выше 65 г/м3).

Пожарную опасность твердых веществ оценивают по коэффициенту калориметрии k — отношению количества теплоты, выделяемого опытным образцом в процессе горения, к количеству теплоты, подведенному к образцу от постоянного источника зажигания. При k = 0,1 — материал негорючий, при k = 0,1— 0,5— трудногорючий, при k > 0,5 — горючий.

В судостроении и судоремонте неметаллические твердые вещества и материалы по степени пожарной опасности разделяют на негорючие и горючие. Негорючими являются материалы, которые при нагревании до температуры 750°С не горят и не выделяют горючих газов в количестве, достаточном для их самовоспламенения. Горючие материалы при нагревании горят или выделяют газы в количестве, достаточном для их самовоспламенения. К той или иной группе горючести судостроительные материалы относят на основании результатов специальных испытаний, выполняемых по методикам, приведенным в Правилах Речного Регистра РФ.

Производства. Все производства делят по пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности на следующие категории:

А — взрывопожароопасные. К этой категории относят производства, в которых применяют горючие газы с нижним пределом воспламенения 10% и ниже; жидкости с температурой вспышки до 28°С включительно при условии, что указанные газы и жидкости могут образовать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения; вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом. Такими производствами являются многие окрасочные цехи, объекты с наличием сжиженных газов и т. д.;

Б — взрывопожароопасные. К данной категории относят производства, в которых используют горючие газы с нижним пределом воспламенения выше 10%, а также жидкости с температурой вспышки выше 28 и до 61°С включительно или нагретые до температуры вспышки и выше; горючие пыли или волокна с нижним концентрационным пределом воспламенения 65 г/м3 и ниже при условии, что указанные газы, жидкости и пыли могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения. Это производства с наличием аммиака, с возможностью образования газовзвесей древесной или другой горючей пыли;

В — пожароопасные. К этой категории относят производства, в которых применяют жидкости с температурой вспышки выше 61°С и горючие пыли или волокна с нижним пределом воспламеняемости более 65 г/м3; твердые сгораемые вещества и материалы, способные только гореть, но не взрываться при контакте с воздухом, водой или друг с другом;

Г — к данной категории относят производства, в которых используют негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, а также твердые вещества, жидкости и газы, сжигаемые или утилизируемые в качестве топлива;

Д — это производства, в которых обрабатывают негорючие вещества и материалы в холодном состоянии (цехи холодной обработки материалов и т. д.);

Е — взрывоопасные. К данной категории относят производства, применяющие взрывоопасные вещества (горючие газы без жидкой фазы и взрывоопасные пыли) в количестве, в котором могут образовываться взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема воздуха в помещении, и в котором по условиям технологического процесса возможен только взрыв (без последующего горения); вещества, способные взрываться (без последующего горения) при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Категория производства по пожарной опасности в значительной степени определяет требования к зданию, его конструкции и планировке, организации пожарной охраны и ее технической оснащенности, требования к режиму и эксплуатации.

На промышленных предприятиях, помимо приведенной классификации пожарной опасности производства, используется также классификация пожарной опасности производственных помещений и наружных установок в соответствии с требованиями Госэнергонадзора. Согласно этой классификации все помещения и наружные установки делят на 2 категории и 10 классов: взрывоопасные (B-1, B-la, B-1б, B-lв, B-II, B-IIa) и пожароопасные (П-1, П-II, П-IIa и П-III).

# 31. 				Номенклатурные мероприятия по ОТ

Исследование производственной среды проводят врачи психологи и инженеры. При этом используются методы:

- Физические и химические – для исследования вредных факторов, появляющихся в результате работы оборудования и для оценки оздоровительных мероприятий.

- Физиологические –  для исследования изменений происходящих в организме человека под влиянием условий и характера труда.

- Клинико-статистические и санитарно-статистические – для исследования состояния здоровья и профилактики заболеваемости.

- Психологические и физиологические – для изучения психологии безопасности и психофизической связи в системе «человек – машина».

- Статистические, вероятностные и экспертных оценок – для анализа и прогнозирования опасных факторов и производственного травматизма.

# 32. 			Опасные и вредные производственные факторы

(классификация Гост 12.0003-74)

В соответствии с ГОСТ 12.0.033—74 опасные факторы классифицируют следующим образом:

- физические (движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования и т. п.);

- химические (токсические, канцерогенные и т. п.);

- психофизиологические (физические и нервно-психические перегрузки).

Опасные факторы проявляются при нарушении технологических процессов, неудовлетворительной организации работ, в том числе при нарушении правил безопасности труда, не использовании средств индивидуальной защиты, нарушении работающими трудовой дисциплины. В определенных условиях действие опасных факторов определяется санитарно-гигиенической обстановкой.

На судах и предприятиях водного транспорта опасные факторы возникают при многих производственных процессах. Перечень опасных факторов и обстоятельств, способствующих их проявлению, в каждом конкретном случае должен быть уточнен тщательным анализом.

Объектами анализа являются:

- оборудование,

- инструмент,

- помещения,

- рабочие места,

- технологический процесс,

- обрабатываемые материалы,

- приемы выполнения работы,

- организация производства и труда,

- средства индивидуальной защиты,

- специальная одежда.

Анализ опасных факторов проводится как при проектировании судов, заводов, портов, цехов, нового оборудования, технологического процесса и др., так и на эксплуатируемых судах и действующих предприятиях.

При проектировании объекта устанавливают наличие открытых движущихся и выступающих частей, сильно нагретых поверхностей, изучают возможность поражения электрическим током и т. п.

На основании данных анализа опасных факторов разрабатывают необходимые технические мероприятия, которые обеспечивают защиту от них персонала в условиях нормальной работы. Выявляют возможные опасные факторы, опасные зоны и ситуации при монтаже и ремонте объекта в целом, отдельных его узлов, а также при нарушении нормального эксплуатационного режима (при самопроизвольном включении механизмов, повышении давления, температуры, частоты вращения, заклинивании отдельных деталей и т.д.). Для защиты персонала от действия опасных факторов при монтажных и ремонтных работах и нарушении нормального режима эксплуатации предусматривают специальные технические и организационные мероприятия.

Анализ опасных факторов на эксплуатируемых объектах имеет целью обосновать:

- конструктивные изменения в оборудовании, приспособлениях, инструменте, на рабочем месте;

- необходимость внесения изменений и дополнений в правила безопасности труда, совершенствование организационных мероприятий.

Целью анализа может быть также установление требований профессионального отбора для определенных категорий работников и прогнозирование отдельных параметров условий труда.

Опасные факторы анализируют на основании материалов постоянного административно-общественного контроля состояния охраны труда. Эффективным является применение для анализа метода экспертных оценок с использованием аргументированных мнений квалифицированных в данной области специалистов. При этом опасные зоны и типичные опасные ситуации выявляют опросом (анкетированием) рабочих, инженерно-технических работников и руководителей предприятия с установлением методом экспертных оценок сравнительной степени важности (опасности) определенного фактора или опасной ситуации. Эксперты оценивают по десятибалльной шкале важность (значимость) приведенных в анкетах факторов. Определяющему фактору ставят оценку 10 баллов, наименее существенному, по мнению данного эксперта, фактору — оценку 0 баллов. Остальные оценки ставят внутри этого интервала в зависимости от установления экспертом важности определяемого фактора.

На основании результатов анализа опасных факторов и опасных ситуаций можно получить комплексные оценки уровня безопасности труда.

# 33. 				Группы строительных материалов по возгораемости

Вещества и материалы.

Характеристикой пожароопасности веществ и материалов является воспламеняемость и горючесть.

Воспламеняемость — способность возгораться под действием источника зажигания;

Горючесть — способность к самостоятельному горению после воспламенения.

Все вещества и материалы по способности их к горению подразделяют на 3 группы:

- негорючие — не способные к горению;

- трудногорючие — способные гореть под воздействием источника зажигания, но не способные к самостоятельному горению после его удаления;

- горючие — способные самостоятельно гореть после удаления источника зажигания.

По способности к воспламенению, т. е. к возгоранию, сопровождающемуся появлением пламени, горючие вещества делят на 2 группы:

- легковоспламеняющиеся — способные воспламеняться при кратковременном воздействии источника зажигания с низкой энергией (пламя спички, искра, накаленный электропровод)

- трудно воспламеняющиеся — способные воспламеняться только под воздействием мощного источника зажигания.

Горючие газы и пары практически все относятся к легковоспламеняющимся; газы и пары, не способные гореть в воздухе при температуре среды до 900°С, — к негорючим.

Жидкости, способные гореть, делят на 2 группы:

- легковоспламеняющиеся, имеющие температуру вспышки не выше 61°С в закрытом тигле,

- горючие с температурой вспышки выше 61°С.

Горючие пыли классифицируются путем разделения на 2 разряда:

- взрывоопасные (нижний предел воспламенения до 65 г/м3)

- пожароопасные (нижний предел воспламенения выше 65 г/м3).

Пожарную опасность твердых веществ оценивают по коэффициенту калориметрии k — отношению количества теплоты, выделяемого опытным образцом в процессе горения, к количеству теплоты, подведенному к образцу от постоянного источника зажигания.

k = 0,1 — материал негорючий,

k = 0,1— 0,5— трудногорючий,

k > 0,5 — горючий.

В судостроении и судоремонте неметаллические твердые вещества и материалы по степени пожарной опасности разделяют на негорючие и горючие. Негорючими являются материалы, которые при нагревании до температуры 750°С не горят и не выделяют горючих газов в количестве, достаточном для их самовоспламенения. Горючие материалы при нагревании горят или выделяют газы в количестве, достаточном для их самовоспламенения. К той или иной группе горючести судостроительные материалы относят на основании результатов специальных испытаний, выполняемых по методикам, приведенным в Правилах Речного Регистра РФ.

# 34. 					Виды инструктажа по ТБ на производстве

Вновь поступающие работники проходят инструктаж по безопасности труда и обучение на рабочем месте в течение нескольких смен по специальной программе. Инструктаж работников проводится независимо от их стажа, опыта работы и квалификации.

По видам его делят на:

- вводный,

- первичный на рабочем месте,

- периодический повторный,

- внеплановый.

Цель вводного инструктажа — дать вновь поступающим рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим, учащимся (курсантам) и студентам, направленным для прохождения производственной практики, общие понятия об основных положениях охраны труда применительно к конкретным условиям предприятия (судна). Разъясняются основные положения законодательства по охране труда, правил безопасности труда; рассматриваются причины характерных несчастных случаев. Особое внимание обращается на необходимость соблюдения установленного технологического процесса, устава службы на судах речного флота (для работников плавсостава), устава о дисциплине работников речного транспорта и правил внутреннего трудового распорядка на предприятиях. Вводный инструктаж проводит заместитель главного инженера по технике безопасности (старший инженер, инженер) или лицо, исполняющее его обязанности.

По окончании вводного инструктажа рабочему или члену экипажа судна выдают под расписку инструкцию по безопасности труда, относящуюся к тому виду работы, на которую его направляют. О проведении вводного инструктажа, а также о последующих инструктажах делают отметку в личной карточке поступающего на работу и специальном журнале.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится для всех вновь поступающих лиц рядового состава судов и рабочих, а также для лиц, переведенных с других судов и с одной работы па другую. Цель его — ознакомить указанных лиц с технологическим процессом, устройством машины или прибора, порядком подготовки к работе, рабочим местом, инструментом, средствами индивидуальной защиты, сигнализацией, безопасными приемами выполнения работы. Первичный инструктаж проводит капитан, механик, мастер, прораб, начальник участка или другой руководитель работ, на участок которого поступает рабочий.

После получения первичного инструктажа вновь принятого работника, если у него нет достаточного опыта, прикрепляют к квалифицированному специалисту для практического обучения безопасным приемам и методам труда. Обучение, как правило, проводится в течение 6 — 10 смен (вахт), в нормальной производственной обстановке.

Периодический повторный инструктаж осуществляется не реже одного раза в 3 мес. (для отдельных профессий один раз в 6 мес.) по программе первичного инструктажа на рабочем месте. Его проводят в форме беседы с показом безопасных приемов и методов работы и сопровождают разбором случаев нарушения правил безопасности и тех последствий, которые произошли или могли произойти в результате допущенных нарушений.

Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического процесса, оборудования, должностных инструкций, а также при нарушении правил, инструкций и при несчастных случаях, которые произошли в результате несоблюдения правил безопасности труда на данном или аналогичном производстве (судне).

Качество проведения инструктажа и обучения в целом регулярно проверяет заместитель главного инженера по технике безопасности.

# 35. 					Понятие о вибрации; параметры вибрации

Основные понятия. Вибрация — механические колебания, которые передаются через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека (общая вибрация) или на его руки (локальная вибрация) и которые оказывают вредное воздействие на организм. Колебания характеризуются частотой и одним из трех параметров: амплитудой смещения 0, амплитудой скорости 0 и амплитудой ускорения a0.

При гармонических колебаниях, когда колебательное смещение может быть записано в виде  = 0 * Sin t (—круговая частота, связанная с частотой в герцах соотношением  = 2**f ), виброскорость  и виброускорение а.

На практике в основном наблюдаются негармонические колебания, которые возникают вследствие неуравновешенности движущихся масс, а также в результате ударов одного тела о другое. В этом случае соотношения между смещением, скоростью и ускорением могут иметь другой характер.

Воздействие вибрации на человека пропорционально энергетическому параметру W, Вт, который можно записать так:

W = 2 * Zчел

где Zчел  — механические сопротивление тела человека в месте приложения вибрации, Н*с/м.

Исходя из этого воздействие вибрации на организм оценивают по значению виброскорости или по уровням виброскорости относительно порогового значения, принятого в соответствии с рекомендациями ИСО равным 0 =5*10-8 м/с.

Воздействие на организм. Различного рода патологические изменения, происходящие в организме под действием вибрации, называют вибрационной болезнью.

Большинство исследователей установило, что под влиянием вибрации нарушаются функции центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также углеводный обмен. Вибрация нарушает действие анализаторов и в первую очередь зрительного: уменьшается острота зрения и значительно сужается поле зрения. У рабочих, подвергающихся действию вибрации, часто отмечаются головокружение и нарушение координации движении,

Различают следующие формы вибрационной болезни: начальную, средней тяжести и тяжелую. Начальная форма, в частности у работающих с вибрирующим инструментом, характеризуется слабо выраженной болью в руках, снижением порога вибрационной чувствительности и т. д. При вибрационной болезни средней тяжести боли в верхних конечностях усиливаются, понижается температура кожи и кистей рук, появляются повышенное потоотделение, общая слабость, раздражительность. Прекращение работы с вибрирующим инструментом и лечение восстанавливают здоровье человека. Тяжелая форма вибрационной болезни характеризуется интенсивными болями в руках, выраженным спазмом капилляров, онемением участков кожи. На этой стадии наблюдаются расстройства со стороны центральной нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, нарушение обмена веществ, которые трудно поддаются лечению.

Нормирование. Нормы вибрации устанавливают допустимые значения уровней виброскоростн в октавных полосах частот.

Вибрация на постоянных рабочих местах на промышленных предприятиях и судах, а также локальная вибрация регламентируются ГОСТ 12.1.012—78. Там же указаны допустимые значения вибрации в машинных отделениях с периодическим и без вахтенным обслуживанием, в жилых, общественных и медицинских помещениях судов, регламентированные Санитарными нормами вибрации на морских, речных и озерных судах.

Общая вибрация нормируется в диапазоне частот от 2 до 63 Гц, локальная — от 8 до 1000 Гц.

Нормируемые значения уровней вибрации на рабочих местах задаются с учетом воздействия вибрации в течение восьмичасового рабочего дня.

Меры защиты. Общую вибрацию, воздействующую на человека, можно снизить уменьшением уровня вибрации источника за счет уравновешивания вращающихся или движущихся масс. Если этого недостаточно, применяется виброизоляция источника или рабочего места.

Снижение локальной вибрации, создаваемой пневматическим, электрическим и другим механизированным инструментом, обеспечивается рядом конструктивных мероприятий. В процессе эксплуатации инструментов вследствие износа и других причин вибрация может увеличиться. Поэтому все предприятия обязаны не реже одного раза в 6 мес. выполнять контрольные измерения вибрации.

# 36. 				Понятие об огнестойкости и пределе огнестойкости

Из лекций:

Под огнестойкостью понимают способность строительной конструкции сопротивляться воздействию возгорания, высокой температуры в условиях пожара и выполнять при этом свои обычные эксплутационные функции ограждающие и удерживающие.

Время по истечению которого конструкция теряет несущую или ограждающую способность называют пределом огнестойкости и измеряют в часах.

Из учебника:

Предел огнестойкости — время в часах, в течение которого конструкция сопротивляется воздействию огня, сохраняя при этом обычные эксплуатационные функции.

По степени огнестойкости здания и сооружения разделяют на , 5 категорий: I, II, II, IV, V. Необходимую степень огнестойкости при проектировании выбирают в зависимости от категории пожарной опасности производства. Степень огнестойкости здания, сооружения обусловливает этажность здания и противопожарные разрывы.

Противопожарные преграды и зоны. Мероприятиями, ограничивающими распространение пожара внутри здания, являются противопожарные преграды и противопожарные зоны. В качестве преград используют брандмауэры, перегородки и т.п. Брандмауэр — глухая несгораемая стена с пределом огнестойкости - не менее 2,5 ч, которая пересекает все трудносгораемые и сгораемые элементы здания. Она опирается на фундамент и возвышается на 600 мм над кровлей. При наличии брандмауэра конвективные потоки во время пожара отклоняются на высоту, безопасную для возгорания кровли, находящейся за брандмауэром. Если по условиям технологического процесса устройство брандмауэров невозможно, предусматривают противопожарные зоны — несгораемые полосы покрытия шириной 6 м, пересекающие здание по всей его ширине или длине. Предел огнестойкости несущих конструкций противопожарных зон должен составлять 4 ч, а покрытий — 2 ч.

# 37. 			Роль создания комплексной системы управления ОТ на производстве

В современных условиях дальнейшее совершенствование методов работы по сохранению здоровья работающих и созданию безопасных условий труда возможно лишь на основе системного подхода, т. е. объединением разрозненных мероприятий в единую систему целенаправленных воздействий на всех уровнях и стадиях производственного процесса. Это достигается, как показывает опыт передовых предприятий, переходом к управлению безопасностью труда, а в последние годы — разработкой и внедрением системы управления охраной труда (СУОТ).

В соответствии с рекомендациями ВЦСПС и Государственного Комитета РФ по стандартам управление охраной труда — это подготовка, принятие и реализация решений по осуществлению необходимых организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Система строится на последовательном определении объектов и органов управления, целей и функции управления.

Объектом управления охраной труда является деятельность структурных подразделений и служб предприятия по обеспечению безопасных и созданию здоровых условий труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах, на предприятии в целом, а органами управления — руководители всех уровней в соответствии с их функциональными обязанностями.

Главные цели СУОТ:

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных (производственно-обусловленных) заболеваний,

- предотвращение аварий и пожаров,

- создание оптимальных условий для высокопроизводительного труда,

- обеспечение требований безопасности, предъявляемых к продукции предприятия.

Для объединения отдельных мероприятий, которые обеспечивают безопасность труда, в единую систему используют принципы стандартизации, допустимости — формирования, управленческих функций.

Принцип стандартизации является основой СУОТ, что обусловлено такими особенностями стандартов, как обязательность их соблюдения, государственный надзор за внедрением, возможность периодического обновления.

Принцип допустимости — формирования исходит из двух положений. Первое положение состоит в том, что каждый вредный и опасный фактор имеет диапазон интенсивности (значение), при котором не оказывается неблагоприятного воздействия на организм человека, т. е. допустимое значение. Второе — в том, что для изменения потенциала вредного и опасного фактора необходимо воздействовать на производственную среду (оборудование, технологический процесс, микроклимат, шум и т. п.), формируя этим условия труда, при которых опасные и вредные факторы будут находиться в пределах допустимых значений.

Принцип управленческих функций базируется на положениях общей теории управления и состоит из ряда последовательно осуществляемых этапов:

- установления заданий по улучшению условий труда и повышению уровня безопасности на планируемый период;

- разработки программы, обеспечивающей достижение планируемых показателей;

- оперативного руководства реализацией программы, контроля соблюдения требований стандартов и другой документации;

- определения эффективности осуществления программы; оценки действий отдельных исполнителей.

Система управления охраной труда обеспечивает совершенствование методов повышения степени безопасности труда и улучшение его условий, она является важным звеном общей системы управления предприятием.

# 38.                 Воздействие вибрации на организм человека; понятие о локальной и общей вибрации; вибрационная болезнь

Вибрация — механические колебания, которые передаются через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека (общая вибрация) или на его руки (локальная вибрация) и которые оказывают вредное воздействие на организм. Колебания характеризуются частотой и одним из трех параметров: амплитудой смещения 0, амплитудой скорости 0 и амплитудой ускорения a0.

Воздействие на организм. Различного рода патологические изменения, происходящие в организме под действием вибрации, называют вибрационной болезнью.

Большинство исследователей установило, что под влиянием вибрации нарушаются функции центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также углеводный обмен. Вибрация нарушает действие анализаторов и в первую очередь зрительного: уменьшается острота зрения и значительно сужается поле зрения. У рабочих, подвергающихся действию вибрации, часто отмечаются головокружение и нарушение координации движении,

Различают следующие формы вибрационной болезни: начальную, средней тяжести и тяжелую. Начальная форма, в частности у работающих с вибрирующим инструментом, характеризуется слабо выраженной болью в руках, снижением порога вибрационной чувствительности и т. д. При вибрационной болезни средней тяжести боли в верхних конечностях усиливаются, понижается температура кожи и кистей рук, появляются повышенное потоотделение, общая слабость, раздражительность. Прекращение работы с вибрирующим инструментом и лечение восстанавливают здоровье человека. Тяжелая форма вибрационной болезни характеризуется интенсивными болями в руках, выраженным спазмом капилляров, онемением участков кожи. На этой стадии наблюдаются расстройства со стороны центральной нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, нарушение обмена веществ, которые трудно поддаются лечению.

Нормирование. Нормы вибрации устанавливают допустимые значения уровней виброскоростн в октавных полосах частот.

Вибрация на постоянных рабочих местах на промышленных предприятиях и судах, а также локальная вибрация регламентируются ГОСТ 12.1.012—78. Там же указаны допустимые значения вибрации в машинных отделениях с периодическим и без вахтенным обслуживанием, в жилых, общественных и медицинских помещениях судов, регламентированные Санитарными нормами вибрации на морских, речных и озерных судах.

Общая вибрация нормируется в диапазоне частот от 2 до 63 Гц, локальная — от 8 до 1000 Гц.

Нормируемые значения уровней вибрации на рабочих местах задаются с учетом воздействия вибрации в течение восьмичасового рабочего дня.

Меры защиты. Общую вибрацию, воздействующую на человека, можно снизить уменьшением уровня вибрации источника за счет уравновешивания вращающихся или движущихся масс. Если этого недостаточно, применяется виброизоляция источника или рабочего места.

Снижение локальной вибрации, создаваемой пневматическим, электрическим и другим механизированным инструментом, обеспечивается рядом конструктивных мероприятий. В процессе эксплуатации инструментов вследствие износа и других причин вибрация может увеличиться. Поэтому все предприятия обязаны не реже одного раза в 6 мес. выполнять контрольные измерения вибрации.

39.  Методы повышения огнестойкости строительных материалов и конструкций

Предел огнестойкости — время в часах, в течение которого конструкция сопротивляется воздействию огня, сохраняя при этом обычные эксплуатационные функции.

По степени огнестойкости здания и сооружения разделяют на , 5 категорий: I, II, II, IV, V. Необходимую степень огнестойкости при проектировании выбирают в зависимости от категории пожарной опасности производства. Степень огнестойкости здания, сооружения обусловливает этажность здания и противопожарные разрывы.

Противопожарные преграды и зоны. Мероприятиями, ограничивающими распространение пожара внутри здания, являются противопожарные преграды и противопожарные зоны. В качестве преград используют брандмауэры, перегородки и т.п. Брандмауэр — глухая несгораемая стена с пределом огнестойкости - не менее 2,5 ч, которая пересекает все трудносгораемые и сгораемые элементы здания. Она опирается на фундамент и возвышается на 600 мм над кровлей. При наличии брандмауэра конвективные потоки во время пожара отклоняются на высоту, безопасную для возгорания кровли, находящейся за брандмауэром. Если по условиям технологического процесса устройство брандмауэров невозможно, предусматривают противопожарные зоны — несгораемые полосы покрытия шириной 6 м, пересекающие здание по всей его ширине или длине. Предел огнестойкости несущих конструкций противопожарных зон должен составлять 4 ч, а покрытий — 2 ч.

Из лекций:

Возникновение пожара предотвращается максимально возможным применением негорючих материалов в конструктивных элементах и оборудовании, огнезащищенных горючих материалов, исключением образования горючей или взрывоопасной среды.

40.        Порядок расследования причин НС и профзаболеваний на производстве

Все несчастные случаи на производстве, если они привели к потере трудоспособности не менее чем на один день или необходимости перевода пострадавшего с работы по основной профессии на другую, оформляют актом по форме Н-1.

Расследуются случаи, происшедшие в течение рабочего дня (включая установленные перерывы), перед началом и после окончания работы, а также при выполнении сверхурочных работ, в выходные и праздничные дни.

В связи с тем что судно является транспортом конкретного предприятия, все несчастные случаи, происходящие на нем, в том числе и во время отдыха пострадавшего, необходимо рассматривать только как случаи на производстве и квалифицировать как связанные или не связанные с последним. Таким образом, на судне не может быть травм, относящихся к бытовым.

За правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев и оформление актов по форме Н-1 отвечает руководитель предприятия, капитан судна, начальник цеха, участка.

О каждом несчастном случае на предприятии или судне пострадавший или очевидец должен немедленно известить мастера (вахтенного начальника) или непосредственного руководителя работ. Административное лицо, которому сообщено о несчастном случае, должно срочно организовать медицинскую помощь пострадавшему и его доставку в лечебное учреждение, доложить о несчастном случае начальнику цеха или руководителю работ, капитану, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте.

Администрация предприятия незамедлительно создает комиссию по расследованию несчастного случая в составе начальника цеха (или соответствующего подразделения), представителя отдела техники безопасности предприятия, общественного инспектора по охране труда. Комиссия обязана в течение 24 ч расследовать и выявить все обстоятельства и причины несчастного случая, разработать мероприятия по предупреждению в дальнейшем подобных случаев и составить акт по форме Н-1 в четырех экземплярах.

При заполнении акта формы Н-1 необходимо объективно и всесторонне отражать все обстоятельства, связанные с несчастным случаем. К работам с повышенной опасностью относят обслуживание сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов, электроустановок и другие, согласно списку работ с повышенной опасностью, утвержденному на предприятии. При описании обстоятельств несчастного случая следует дать характеристику места, где он произошел, действий пострадавшего, изложить последовательность событий, предшествовавших несчастному случаю, описать, как протекал процесс труда, а также указать, кто руководил работой. Необходимо указать название машины, инструмента, оборудования, при работе с которыми произошел несчастный случай, охарактеризовать их возможное несоответствие требованиям безопасности труда. Нужно четко указать основную причину несчастного случая  — отсутствие оградительных или предохранительных устройств, неисправность оборудования, допуск к работе необученных и не проинструктированных лиц и т. п.

Руководитель предприятия (главный инженер) немедленно принимает меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай в течение суток рассматривает и утверждает акт по форме Н-1 экземпляры которого направляет начальнику цеха, в отдел техники безопасности, профсоюзный комитет и техническому инспектору труда ЦК профсоюза.

Важное значение имеет разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая. В данном пункте акта надо указывать отдельно каждое мероприятие.

Отметку о выполнении мероприятий делают после проверки начальником (инженером) отдела техники безопасности не позднее месяца со дня составления акта. Для мероприятий, связанных с капитальными вложениями и требующих длительного срока, необходимо ежемесячно делать отметку о ходе их выполнения.

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего администрация производственного участка (цеха) или судна по листку нетрудоспособности или справке лечебного учреждения заполняет п. 17 акта о последствиях несчастного случая и посылает сообщение об этом комитету профсоюза, в отдел техники безопасности и техническому инспектору труда ЦК профсоюза.

Акт по форме Н-1 с материалами расследования подлежит хранению в течение 45 лет на предприятии, где взят на учет несчастный случай.

Несчастный случай, происшедший с учащимися (курсантами студентами), направленными на предприятие для прохождения производственной практики под руководством персонала предприятия (судна), расследуется администрацией предприятия (судна), где он произошел, совместно с представителем учебного заведения и учитывается предприятием.

Специальному расследованию подлежат: групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более пострадавшими; несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом. В этих случаях руководитель предприятия (судна) обязан не медленно сообщить руководителю вышестоящего хозяйственного органа (пароходства, бассейнового управления пути (БУПа), техническому инспектору труда, областному (бассейновому) комитету профсоюза, Совету профсоюзов, в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай.

О несчастных случаях на объектах, поднадзорных Речному Регистру РСФСР или другой специальной государственной инспекции, сообщают в эту инспекцию; представитель ее должен принять участие в расследовании несчастного случая. О несчастном случае со смертельным исходом руководитель предприятия сообщает также министерству и ЦК профсоюза.

Специальное расследование несчастного случая проводит комиссия в составе технического инспектора труда ЦК профсоюза, представителя вышестоящей организации, руководителя и представителя комитета профсоюза предприятия. Акт специального расследования составляют в течении 10 дней. В акте подробно описывают обстоятельства несчастного случая, его причины и указывают мероприятия по устранению последних. К акту прилагают фотоснимки, планы, схемы, расчеты, лабораторные анализы, объяснения очевидцев и должностных лиц, медицинское заключение и другие документы, касающиеся обстоятельств и причин несчастного случая. Независимо от акта специального расследования составляют акт по форме Н-1, причем при групповых несчастных случаях — на каждого пострадавшего. Все материалы расследования направляют в бассейновый комитет профсоюза, ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота, органы прокуратуры и министерство.

Расследование несчастного случая с особо тяжелыми последствиями (при котором погибло 5 чел. и более) проводят комиссия, назначаемая министром.

Если расследованном установлена ответственность за происшедший несчастный случай администрации предприятий, не входящих в систему Минречфлота (например, при перегрузочных работах на причалах необщего пользования), акт о несчастном случае должен быть предъявлен для подписи администрации этих предприятий.

41. 				Система стандартов безопасности труда

Система стандартов безопасности труда состоит из четырех категорий стандартов:

- государственных,

- отраслевых,

- республиканских

- стандартов предприятий.

Кроме того, в государственных стандартах на оборудование, изделия, процессы и т. д., не входящих в систему ССБТ, а также в технических условиях есть раздел «Требования безопасности». Стандарты ССБТ охватывают все вопросы охраны труда:

- организационные,

- технические,

- эксплуатационные.

Государственные стандарты системы ССБТ (код 12) построены по принципу старшинства стандартизуемых проблем и подразделяются на 5 групп (12.0; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4).

На основе государственных стандартов ССБТ по единой форме создают отраслевые стандарты, конкретизирующие требования, нормы и т.п., специфичные для условий определенной отрасли.

В условиях предприятия функции СУОТ реализуются созданием стандартов предприятия по безопасности труда, которые утверждаются и вводятся в действие руководством предприятия (объединения).

Система стандартов безопасности труда ССБТ предусматривает возможность систематического обновления стандартов. Действующие стандарты пересматриваются каждые 5 лет. Для новых направлений стандартизации в структуре ССБТ зарезервированы номера отдельных стандартов и тем.

Строительные нормы и правила — нормативные документы, разрабатываемые и утверждаемые Госстроем — содержат требования охраны труда и пожарной безопасности, которые следует выполнять при строительстве объектов.

Межотраслевые и отраслевые правила и нормы — нормативные документы, регламентирующие безопасность труда при эксплуатации объектов и выполнении отдельных работ. Межотраслевые правила распространяются на объекты, имеющиеся в нескольких отраслях народного хозяйства, и работы, выполняемые в различных отраслях. Документы, действующие в определенной отрасли, называются отраслевыми правилами. На речном транспорте созданы и действуют правила безопасности труда на судах, промышленных предприятиях, при перегрузочных работах в портах, на гидросооружениях и водных путях и ряд других, регламентирующих безопасность отдельных производственных процессов (дноуглубительные, обстановочные, подводно-технические работы и т.п.). Правила безопасности труда являются нормативным документом для администрации, инженерно-технического персонала предприятий, комсостава судов. Для рабочих и рядового состава судов администрация на основе правил разрабатывает инструкции по безопасному обслуживанию конкретных машин, механизмов, устройств, станков и безопасному выполнению отдельных технологических процессов.

Организационно-методические документы по управлению охраной труда — специальные общегосударственные и отраслевые положения, регламентирующие организационные вопросы. На речном транспорте действует Положение об организации работы по охране труда в Министерстве речного флота РФ. Оно регламентирует

- организацию работы по охране труда в центральном аппарате министерства, пароходствах, БУПах, на предприятиях и судах,

- обязанности и ответственность руководителей организаций,

- порядок обучения персонала и контроль состояния охраны труда.

Правила, положения и другую нормативно-техническую документацию разрабатывают в строгом соответствии с государственными стандартами.

42. 						Противопожарные преграды

В проектах судоремонтных предприятий, портов, транспортных гидротехнических сооружений разрабатываются технические мероприятия пожарной профилактики, регламентируемые нормативными документами.

Зонирование территории. Во время проектирования генерального плана объекта отдельные производства и склады группируются по функциональному назначению и категории пожарной опасности. При зонировании территории учитывают рельеф местности, направление и силу господствующих ветров.

Склады и хранилища горюче-смазочных материалов (ГСМ), легковоспламеняющихся в горючих жидкостей (ЛВЖ, ГЖ) размещают в более низких местах, чтобы в случае их разлива и воспламенения огонь не перекинулся на другие цехи, склады и т.п. Емкость с горючими газами располагают на возвышенных местах, чтобы при утечке газ быстрее рассеивался и не проникал в проемы зданий.

Производства, использующие открытый огонь, от которого могут быть искры, размещают с подветренной стороны по отношению к складам ЛВЖ, ГСМ и другим пожароопасным объектам.

Противопожарные разрывы. Для отделения одних зон от других, а также для отделения зданий и сооружений внутри зон предусматривают противопожарные разрывы. Последние предназначены не только для того, чтобы предотвращать распространение пожара на соседние зоны, здания и сооружения вследствие теплового излучения, но и для того, чтобы можно было маневрировать техническими средствами при тушении пожара. Размеры противопожарных разрывов регламентируют в зависимости от степени огнестойкости разделяемых здании и сооружений.

Степень огнестойкости зданий и сооружений. Пожарная безопасность зданий и сооружений в значительной мере определяется степенью огнестойкости, которая зависит от возгораемости и предела огнестойкости конструктивных элементов.

По возгораемости (способности возгораться под действием источника зажигания) строительные конструкции разделяют на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемые — конструкции, выполненные из негорючих материалов. Трудносгораемые — конструкции, изготовленные из трудногорючих материалов или из горючих материалов, соответствующим образом обработанных или защищенных от огня и высоких температур негорючими материалами. Сгораемые — конструкции, выполненные из горючих материалов, не защищенных от огня или высоких температур.

Предел огнестойкости—время в часах, в течение которого конструкция сопротивляется воздействию огня, сохраняя при этом обычные эксплуатационные функции.

По степени огнестойкости здания и сооружения разделяют на 5 категорий: I, II, II, IV, V. Необходимую степень огнестойкости при проектировании выбирают в зависимости от категории пожарной опасности производства. Степень огнестойкости здания, сооружения обусловливает этажность здания и противопожарные разрывы.

Противопожарные преграды и зоны. Мероприятиями, ограничивающими распространение пожара внутри здания, являются противопожарные преграды и противопожарные зоны. В качестве преград используют брандмауэры, перегородки и т.п. Брандмауэр - глухая несгораемая стена с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч., которая пересекает все трудносгорасмые и сгораемые элементы здания. Она опирается на фундамент и возвышается на 600 мм над кровлей. При наличии брандмауэра конвективные потоки во время пожара отклоняются на высоту, безопасную для возгорания кровли, находящейся за брандмауэром. Если по условиям технологического процесса устройство брандмауэров невозможно, предусматривают противопожарные зоны —несгораемые полосы покрытия шириной 6 м, пересекающие здание по всей его ширине или длине. Предел огнестойкости несущих конструкций противопожарных зон должен составлять 4 ч, а покрытий — 2 ч.

Пути эвакуации. При проектировании зданий и сооружений устраивают безопасные пути эвакуации людей в случае пожара. Выходы считают эвакуационными, если они ведут: из помещений первого этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную клетку; из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор или проход, ведущий к лестничной клетке или непосредственно на лестничную клетку, имеющую самостоятельный выход наружу или через вестибюль; из помещений в соседние помещения на том же этаже, обеспеченные выходом наружу и не содержащие производства категорий А, Б и Е. Эвакуационные выходы через пожара. Газ и дым из горящих помещений удаляются через оконные проемы, аэрационные фонари, а также через специальные дымовые люки и легко сбрасываемые конструкции. Дымовые люки устраивают в подвальных помещениях и покрытиях складских зданий. Площадь сечения их определяют расчетом. Продукты горения, образующиеся при взрыве, в целях снижения давления до значений, безопасных для прочности и устойчивости строительных конструкций, удаляют через легко сбрасываемые, конструкции. Последние представляют собой элементы наружных стен и покрытий. Это крышевые и стеновые легко сбрасываемые панели (клапаны). Площадь, сечения легко сбрасываемых конструкций определяют расчетом.

Пожарная сигнализация. Каждый береговой объект должен оборудоваться системой пожарной сигнализации. В производствах без повышенной пожарной опасности бывает достаточно телефонизации объекта, т.е. связи по телефону каждого участка с ответственным дежурным или непосредственно с пожарной командой, а в производствах с повышенной пожарной опасностью и в складах, где хранятся легковоспламеняющиеся жидкости пли горючие материалы, предусматривают электрическую пожарную сигнализацию (ЭПС). Она может быть автоматической и неавтоматической. Извещатели неавтоматической ЭПС имеют ручной привод (например, кнопочные извещатели) и их устанавливают там, где постоянно находятся люди. Извещателями автоматической ЭПС являются датчики, которые преобразуют какой-либо параметр, сопутствующий пожару (температуру, дым, пламя) в электрический сигнал. В зависимости от параметра, на который срабатывает извещатель, он бывает тепловой, световой, комбинированный. Извещатели ЭПС включаются в линию связи параллельно или последовательно. В качестве линий связи используют телефонные провода и кабели связи. Сигнал от извещателя поступает на приемную станцию.

43. 				Коэффициент частоты и тяжести травматизма

Цель анализа — обобщить данные о травматизме по заводу, порту и пароходству в целом, которые позволяют дать общую оценку состояния травматизма, проследить за его динамикой по годам, сравнить рассматриваемые предприятия с другими аналогичными объектами, установить степень опасности отдельных видов работ.

Анализ проводят по специальной методике, рекомендованной Минречфлотом. Исходными данными для него являются акты по форме Н-1, акты специального расследования групповых и тяжелых случаев, отчеты о производственном травматизме, материалы медицинских учреждений о легких травмах. На основании обобщения статистических материалов за анализируемый период определяют относительные показатели (коэффициенты) травматизма. В качестве их указанная Методика рекомендует принимать коэффициенты частоты и нетрудоспособности.

Коэффициент частоты (число несчастных случаев на 1000 работающих)

Тн

Кч = -----------------* 1000

Р

где Тн — число несчастных случаев за рассматриваемый период;

Р — среднесписочное число работающих за этот период.

Коэффициент нетрудоспособности (число дней нетрудоспособности на 1000 работающих)

Дн

Кч = -----------------* 1000

Р

где Дн — общее число дней нетрудоспособности по больничным листам за рассматриваемый период.

К относительным показателям травматизма в ряде случаев относят также коэффициент тяжести (число дней нетрудоспособности, отнесенное к количеству несчастных случаев)

Кт = Дн / Тн

Следует иметь в виду, что Кт при различной интенсивности изменения (уменьшения) значений Дн и Тн может давать искаженную характеристику динамики травматизма.

Чтобы выявить критические ситуации, вызвавшие несчастный случай, их классифицируют (кодифицируют) по:

- травмирующему фактору (приспособления, оборудование, транспортные средства, перемещаемые грузы, электрический ток и т.п.);

- основным причинам травм (неисправность машин, несовершенство технологии, неприменение средств индивидуальной защиты, нарушение правил и т.п.);

- виду работ, выполняемых пострадавшим (судовые, перегрузочные, корпусно-котельные, электрогазосварочные, слесарно-монтажные и т. п.).

Каждый несч. случай обозначают тремя условными индексами, характеризующими указанные показатели:

- травмирующий фактор — цифрой,

- причину травмы — строчной буквой,

- вид работ—прописной.

Для учета производственных подразделений, где произошел несчастный случай, у цифры, характеризующей травмирующий фактор, ставят цифровой индекс. Например, травму, вызванную действием электрического тока в цехе завода, из-за неприменения средств индивидуальной защиты при электрогазосварочных работах, зашифровывают так — 60Ки.

Для последующего анализа травматизма выявляют и подсчитывают травмы с одинаковыми индексами (вначале с тремя совпадающими, за тем с двумя, с одним). Это позволяет установить критические ситуации, определить закономерность повторения несчастных случаев и разработать необходимые меры профилактики.

44. 				Понятие о шуме; производственный спектр шума

Звук (звуковые волны) — механические колебания, которые возникают в упругих, твердых, жидких и газообразных средах под воздействием какого-либо возмущения. Область пространства, в котором распространяются звуковые волны, называют звуковым полем. Звуковые волны характеризуются частотой колебаний, звуковым давлением и скоростью распространения.

Звуковое давление р — разность между мгновенным значением полного давления в волне и давлением в невозмущенной среде, т.е. атмосферным давлением. Под воздействием звукового давления возникают колебания частиц среды. Скорость колебаний V зависит от удельного акустического сопротивления среды, представляющего произведение плотности среды  на скорость распространения в ней звука с.

Звуковое давление, скорость колебания частиц и удельное акустическое сопротивление связаны выражением (для плоской волны). 			p/v = *c

Скорость распространения звука в разных средах различна и зависит от вида звуковой волны. В газах и жидкостях вследствие деформации сжатия возникают продольные волны (колебания частиц совпадают с направлением движения волны), а в твердых, кроме того, возможны и поперечные волны, когда из-за деформаций сдвига происходят колебания частиц в направлении, перпендикулярном направлению распространения звуковых волн. Скорость распространения звука в воздухе (при нормальных условиях) — 340 м/с, в воде — 1500 м/с, в стали — при распространении продольной волны — 5000 м/с.

Органы слуха человека воспринимают звуковые колебания в диапазоне частот от 16 — 20 до 16000 — 20000 Гц. Звуковые колебания ниже 16 Гц—инфразвуки и выше 20000 Гц — ультразвуки органами слуха не воспринимаются. Инфра- и ультразвуки также являются вредными факторами, но воздействие их на организм иное чем шума.

В пределах слышимого диапазона частот чувствительность слуха не одинакова. Люди лучше слышат звуки, лежащие в области 500 — 4000 Гц. В сторону более низких и высоких частот восприятие звуков снижается. Чувствительность слуха пропорциональна энергетическому параметру звукового поля, которое характеризуется интенсивностью звука I, Вт/м2,— средним потоком звуковой энергии, проходящим в единицу времени через единицу поверхности, нормальной к направлению распространения звуковой волны. Интенсивность звука связана со звуковым давлением выражением      			 I = p * v = p2 / r * c

Таким образом, чувствительность слуха пропорциональна квадрату звукового давления.

На практике обычно измеряют давление звуковой волны и воздействие шума на человека оценивают по звуковому давлению. Значение минимального звукового давления р0, воспринимаемого ухом человека в частотной области наибольшей чувствительности слуха называется порогом слышимости и составляет 2*10-5 Па. Верхняя граница звукового давления рп.б.о, при которой возникает боль в ушах, называется порогом болевого ощущения и составляет примерно 2*102 Па. Пользоваться абсолютными значениями таких величин крайне неудобно, поэтому в технической акустике принято оценивать звуковое давление не в абсолютных, а в относительных логарифмических единицах — децибелах (дБ) уровня звукового давления.

Такое выражение уровня звукового давления соответствует основному психофизическому закону Вебера — Фехтнера, согласно которому уровень ощущения человека пропорционален логарифму энергии раздражителя. Уровень звукового давления показывает, на сколько децибел действующее звуковое давление превышает звуковое давление на пороге слышимости.

Для оценки воздействия шума на организм необходимо знать распределение уровня звукового давления по частотам. Зависимость уровней звукового давления от частот называется частотным спектром шума. Спектры определяют с помощью анализаторов шума (фильтров), которые используют при измерениях и которые пропускают сигнал в заданной полосе частот — полосе пропускания.

Наибольшее распространение получили октавные и треть октавные фильтры. Октава — диапазон частот, в котором верхняя граничная частота в 2 раза больше нижней. В практических расчетах и при нормировании шума пользуются стандартным рядом октавных полос, среднегеометрическое значение которых составляет 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.

Наряду с частотным спектром для оценки шума пользуются уровнями звука LA, измеренными по частотной шкале А шумомера в децибелах А (дБА). Частотная характеристика шкалы примерно имитирует частотную зависимость восприятия шума человеком.

Определенный эквивалентный уровень звука сравнивают с нормируемым значением. Если на рабочих местах в течение рабочего дня действуют тональные или импульсные шумы, то допустимые их значения, указанные в нормах, должны быть снижены на 5 дБ по всему спектру или в децибелах по шкале А.

Меры защиты. Первое направление — это снижение шума источников: технологического и строительного оборудования, главных и вспомогательных двигателей и т. д. Мероприятия, снижающие уровни шума и вибрации источника, могут быть конструктивного, технологического и эксплуатационного характера.

Второе направление — это ослабление колебательной энергии, распространяющейся от источников шума по воздуху, перекрытиям, стенам и корпусным конструкциям на судах применением средств звукоизоляции, виброизоляции, звукопоглощения и вибропоглощения непосредственно в цехах и на судах.

Третье направление — осуществление мероприятий по ограничению и предупреждению вредного действия шума на рабочих, операторов на предприятиях и членов экипажей судов. К таким мероприятиям относят оборудование дистанционного управления машинами и механизмами, при работе которых возникают высокие уровни шума (это одно из наиболее эффективных мероприятий), использование индивидуальных средств защиты (специальных наушников, шлемов и т. п.), организация рационального режима труда, при котором уменьшается продолжительность воздействия шума на работающих.

45. 		Параметры характеризующие взрывы газо- паро- и пылевоздушных смесей

Газовые горючие смеси обладают способностью быстро вступать в реакцию с кислородом и их сгорание происходит в виде взрыва, представляющего чрезвычайно быстрое химическое превращение, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных совершать механическую работу. Такой взрыв следует отличать от взрыва физического, или разрыва, который разрушает сосуды под действием избыточного давления. При взрыве наблюдается детонационное горение с распространением пламени со скоростью нескольких тысяч метров в секунду.

Горючие газы и пары практически все относятся к легковоспламеняющимся; газы и пары, не способные гореть в воздухе при температуре среды до 900°С, — к негорючим.

46. 						НС связанные с производством

Все несчастные случаи на производстве, если они привели к потере трудоспособности не менее чем на один день или необходимости перевода пострадавшего с работы по основной профессии на другую, оформляют актом по форме Н-1.

Расследуются случаи, происшедшие в течение рабочего дня (включая установленные перерывы), перед началом и после окончания работы, а также при выполнении сверхурочных работ, в выходные и праздничные дни.

В связи с тем что судно является транспортом конкретного предприятия, все несчастные случаи, происходящие на нем, в том числе и во время отдыха пострадавшего, необходимо рассматривать только как случаи на производстве и квалифицировать как связанные или не связанные с последним. Таким образом, на судне не может быть травм, относящихся к бытовым.

За правильное и своевременное расследование и учет несчастных случаев и оформление актов по форме Н-1 отвечает руководитель предприятия, капитан судна, начальник цеха, участка.

О каждом несчастном случае на предприятии или судне пострадавший или очевидец должен немедленно известить мастера (вахтенного начальника) или непосредственного руководителя работ. Административное лицо, которому сообщено о несчастном случае, должно срочно организовать медицинскую помощь пострадавшему и его доставку в лечебное учреждение, доложить о несчастном случае начальнику цеха или руководителю работ, капитану, сохранить до расследования обстановку на рабочем месте.

Администрация предприятия незамедлительно создает комиссию по расследованию несчастного случая в составе начальника цеха (или соответствующего подразделения), представителя отдела техники безопасности предприятия, общественного инспектора по охране труда. Комиссия обязана в течение 24 ч расследовать и выявить все обстоятельства и причины несчастного случая, разработать мероприятия по предупреждению в дальнейшем подобных случаев и составить акт по форме Н-1 в четырех экземплярах.

При заполнении акта формы Н-1 необходимо объективно и всесторонне отражать все обстоятельства, связанные с несчастным случаем. К работам с повышенной опасностью относят обслуживание сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов, электроустановок и другие, согласно списку работ с повышенной опасностью, утвержденному на предприятии. При описании обстоятельств несчастного случая следует дать характеристику места, где он произошел, действий пострадавшего, изложить последовательность событий, предшествовавших несчастному случаю, описать, как протекал процесс труда, а также указать, кто руководил работой. Необходимо указать название машины, инструмента, оборудования, при работе с которыми произошел несчастный случай, охарактеризовать их возможное несоответствие требованиям безопасности труда. Нужно четко указать основную причину несчастного случая  — отсутствие оградительных или предохранительных устройств, неисправность оборудования, допуск к работе необученных и не проинструктированных лиц и т. п.

Руководитель предприятия (главный инженер) немедленно принимает меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай в течение суток рассматривает и утверждает акт по форме Н-1 экземпляры которого направляет начальнику цеха, в отдел техники безопасности, профсоюзный комитет и техническому инспектору труда ЦК профсоюза.

Важное значение имеет разработка мероприятий по устранению причин несчастного случая. В данном пункте акта надо указывать отдельно каждое мероприятие.

Отметку о выполнении мероприятий делают после проверки начальником (инженером) отдела техники безопасности не позднее месяца со дня составления акта. Для мероприятий, связанных с капитальными вложениями и требующих длительного срока, необходимо ежемесячно делать отметку о ходе их выполнения.

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего администрация производственного участка (цеха) или судна по листку нетрудоспособности или справке лечебного учреждения заполняет п. 17 акта о последствиях несчастного случая и посылает сообщение об этом комитету профсоюза, в отдел техники безопасности и техническому инспектору труда ЦК профсоюза.

Акт по форме Н-1 с материалами расследования подлежит хранению в течение 45 лет на предприятии, где взят на учет несчастный случай.

47. 					Воздействие шума на организм человека

Воздействие на организм.

В результате изучения воздействия шума на организм человека установлено, что в условиях шума значительно замедляются реакции, ослабляется внимание, быстро наступает утомление. Шум является причиной увеличения травматизма, понижения работоспособности, уменьшения производительности труда.

Многие исследователи отмечают влияние шума на сердечно-сосудистую систему и, в частности, на частоту и наполнение пульса, кровяное давление. По данным ряда авторов, шум влияет на умственную деятельность человека. Длительное воздействие высоких уровней шума приводит к профессиональному заболеванию — снижению слуха.

Степень вредного воздействия шума, учитываемая при нормировании, главным образом зависит от уровней звукового давления, частотного спектра шума и продолжительности его воздействия. Кроме того, принимаются во внимание характер спектра шума и его временные характеристики.

По характеру спектра шум может быть широкополосным и тональным.

Широкополосный — шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы (например, шум судового дизеля).

Тональный — шум, в спектре которого имеются дискретные тона (например, шум дисковой пилы).

По временным характеристикам шумы подразделяют на постоянные и непостоянные.

Постоянный — шум, уровень которого в течение рабочего дня не меняется.

Непостоянный — шум, уровни которого во времени изменяются более чем на 5 дБ. Непостоянные шумы в свою очередь делят на колеблющиеся, т. е. непрерывно изменяющиеся во времени (например, шум внутри автомобиля, движущегося по городу); прерывистые—периодически возникающие и исчезающие (например, шум холодильных машин систем кондиционирования воздуха, работающих в автоматическом режиме) и импульсные — непрерывно изменяющиеся с большой скоростью (например, шум отбойных молотков). Наибольшее раздражающее действие на организм оказывают тональные и импульсные шумы.

Меры защиты.

Первое направление — это снижение шума источников: технологического и строительного оборудования, главных и вспомогательных двигателей и т. д. Мероприятия, снижающие уровни шума и вибрации источника, могут быть конструктивного, технологического и эксплуатационного характера.

Второе направление — это ослабление колебательной энергии, распространяющейся от источников шума по воздуху, перекрытиям, стенам и корпусным конструкциям на судах применением средств звукоизоляции, виброизоляции, звукопоглощения и вибропоглощения непосредственно в цехах и на судах.

Третье направление — осуществление мероприятий по ограничению и предупреждению вредного действия шума на рабочих, операторов на предприятиях и членов экипажей судов. К таким мероприятиям относят оборудование дистанционного управления машинами и механизмами, при работе которых возникают высокие уровни шума (это одно из наиболее эффективных мероприятий), использование индивидуальных средств защиты (специальных наушников, шлемов и т. п.), организация рационального режима труда, при котором уменьшается продолжительность воздействия шума на работающих.

Нормирование.

Допустимые уровни шума для производственных предприятий регламентируются ГОСТ 12.1.003—83.

В помещениях судов речного флота уровни шума регламентируются Санитарными нормами шума в помещениях судов речного флота.

Предельные спектры и уровни звука, дБА, указанные в государственном стандарте и Санитарных нормах, заданы для постоянного широкополосного шума. Если шум непостоянен во времени, то вредное воздействие шума на человека меньше, так как суммарная продолжительность его действия уменьшается. Основной характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в децибелах по шкале А шумомера.

Эквивалентный уровень (по энергии) звука LэА, дБА, данного непостоянного шума — уровень звука постоянного широкополосного не импульсного шума, оказывающего такое же воздействие на человека, как и данный непостоянный шум (ГОСТ 20445—75).

Для определения эквивалентного уровня звука на рабочем месте шумомер включают на шкалу А в течение 30 мин измеряют шум через каждые 5 — 6 с. Число измерений должно быть не менее 360. Суммарный эквивалентный уровень звука рассчитывают по формуле.

Если на рабочем месте действует прерывистый шум, периодически включающегося источника, то эквивалентный уровень звука может быть определен по другой формуле.

Подробная методика измерения и расчета эквивалентных уровней звука приведена в ГОСТ 20445—75.

Определенный эквивалентный уровень звука сравнивают с нормируемым значением. Если на рабочих местах в течение рабочего дня действуют тональные или импульсные шумы, то допустимые их значения, указанные в нормах, должны быть снижены на 5 дБ по всему спектру или в децибелах по шкале А.

48. 						Способы тушения пожара

В качестве средств тушения пожаров применяют:

- воду

- пену

- водяной пар

- дымовые газы

- гомогенные ингибиторы (хладоны)

- гетерогенные ингибиторы (огнетушащие порошки)

- комбинированные составы.

Вода – обладает значительной теплоемкостью и высокой теплотой испарения, благодаря чему оказывает сильное охлаждающее действие. Недостатки – недостаточная смачивающая и проникающая способность. Для предотвращения этих недостатков к воде добавляют поверхностно активные вещества – смачиватели. Воду нельзя применять для тушения металлов и их гидридов, карбидов, металлоорганических соединений, нефтепродукты.

Пена – её важной характеристикой является её кратность, которая определяется объемом пены к объему её жидкой фазы. По кратности различают низко кратную пену (до 30), средне кратную – (от 30 до 200), высоко кратную (более 200). Воздушно-механическую пену получают с помощью пеногенирирующей аппаратуры и спец добавок. В качестве пенообразователей используют соли органических сульфокислот. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов, кислот и щелочей в присутствии пенообразователей. В настоящее время химическую пену используют лишь в некоторых огнетушителях.

Инертные разбавители применяют для объемного тушения и флегматизации, т.е. для создания не поддерживающей горение среды. Для этого широко используют диоксид углерода.

Хладоны – обладают более высокой огнетушащей способностью чем инертные разбавители, т.к. способны образовывать цепную реакцию окисления. Для тушения пожаров применяют хладоны огнетушащая концентрация которых составляет всего около 2% по объему. Их используют для объемного тушения и флегматизации при противопожарной защите особо важных и пожароопасных объектов.

Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельченные минеральные соли – карбонаты и бикарбонаты натрия и калия, фосфорно амонийные соли, хлориды натрия и калия с различными добавками которые препятствуют слёживанию и комкованию. Достоинством порошков является их высокая огнетушащая способность и универсальность. Т.е. возможность различных материалов, в т.ч. таких которые нельзя тушить водой, пеной и хладонами.

Средства пожаротушения маркируются с учетом классов пожаров.

49. 							РР и его функции

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА СУДАМИ

Надзор за техническим состоянием судов и установление разрядов районов плавания осуществляет Морской регистр и Речной Регистр РФ. РР РФ является органом государственного технического надзора за судами речного флота, эксплуатирующимся на внутренних водных путях и выходящими в морские прибрежные районы.

Регистр с учетом условий плавания в различных бассейнах устанавлива6ет их разряд, разрабатывает правила классификации и др. нормативные материалы для проектирования, постройки и эксплуатации судов.

Техническому надзору РР подлежат самоходные суда с главными двигателями мощностью 37 кВт и более, несамоходные суда валовой вместимостью 285 м3 и более, суда специального назначения (дноуглубительные снаряды, дебаркадеры, доки и т.п.) длиной 20 м и более.

Бассейны, в которых эксплуатируются  речные суда, разделяют на три категории: внутренние водные бассейны, устьевые участки с морским режимом судоходства и морские районы плавания.

50. 		Нормирование шума общие и индивидуальные средства защиты от шума

Нормирование.

Допустимые уровни шума для производственных предприятий регламентируются ГОСТ 12.1.003—83.

В помещениях судов речного флота уровни шума регламентируются Санитарными нормами шума в помещениях судов речного флота.

Предельные спектры и уровни звука, дБА, указанные в государственном стандарте и Санитарных нормах, заданы для постоянного широкополосного шума. Если шум непостоянен во времени, то вредное воздействие шума на человека меньше, так как суммарная продолжительность его действия уменьшается. Основной характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в децибелах по шкале А шумомера.

Эквивалентный уровень (по энергии) звука LэА, дБА, данного непостоянного шума — уровень звука постоянного широкополосного не импульсного шума, оказывающего такое же воздействие на человека, как и данный непостоянный шум (ГОСТ 20445—75).

Для определения эквивалентного уровня звука на рабочем месте шумомер включают на шкалу А в течение 30 мин измеряют шум через каждые 5 — 6 с. Число измерений должно быть не менее 360. Суммарный эквивалентный уровень звука рассчитывают по формуле.

Если на рабочем месте действует прерывистый шум, периодически включающегося источника, то эквивалентный уровень звука может быть определен по другой формуле.

Подробная методика измерения и расчета эквивалентных уровней звука приведена в ГОСТ 20445—75.

Определенный эквивалентный уровень звука сравнивают с нормируемым значением. Если на рабочих местах в течение рабочего дня действуют тональные или импульсные шумы, то допустимые их значения, указанные в нормах, должны быть снижены на 5 дБ по всему спектру или в децибелах по шкале А.

Меры защиты.

Первое направление — это снижение шума источников: технологического и строительного оборудования, главных и вспомогательных двигателей и т. д. Мероприятия, снижающие уровни шума и вибрации источника, могут быть конструктивного, технологического и эксплуатационного характера.

Второе направление — это ослабление колебательной энергии, распространяющейся от источников шума по воздуху, перекрытиям, стенам и корпусным конструкциям на судах применением средств звукоизоляции, виброизоляции, звукопоглощения и вибропоглощения непосредственно в цехах и на судах.

Третье направление — осуществление мероприятий по ограничению и предупреждению вредного действия шума на рабочих, операторов на предприятиях и членов экипажей судов.

К таким мероприятиям относят:

- оборудование дистанционного управления машинами и механизмами, при работе которых возникают высокие уровни шума (это одно из наиболее эффективных мероприятий),

- использование индивидуальных средств защиты (специальных наушников, шлемов и т. п.),

- организация рационального режима труда, при котором уменьшается продолжительность воздействия шума на работающих.

51. 						Средства тушения пожаров

Средства пожаротушения.

В качестве первичных средств пожаротушения применяют огнетушители различных типов: пенные, углекислотные бромэтиловые, аэрозольные вместимостью от 1 до 120 л. и продолжительностью действия от 10 до 160 с.

Основным постоянным средством пожаротушения на береговых объектах является водяная пожарная система. Пожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым пли производственным.

Для наружного тушения используют пожарный водопровод низкого давления, а необходимый напор при тушении пожара создают передвижные насосные установки. Последние принимают воду из гидрантов водопроводной сети и подают ее по рукавам к месту тушения пожара.

Пожарный водопровод высокого давления проектируют для особых случаев. В таком водопроводе стационарные пожарные насосы оборудуют устройствами, которые обеспечивают их пуск не позднее 5 мин после подачи сигнала о пожаре.

Свободный напор в сети наружного пожарного водопровода низкого давления должен быть не менее 10 м на уровне поверхности земли при длине рукава до 150 м. В сети пожарного водопровода высокого давления он должен обеспечить высоту компактной струя не менее 10 м при расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания и подаче воды по пожарным рукавам длиной 120 м.

На береговых предприятиях водного транспорта допускается пожарное водоснабжение из водоемов с обеспечением подъездов к ним автонасосов, а также мотонасосных агрегатов М-600А МП-800А, ММ-1200 и др.

Спринклерные системы, предназначенные для местного тушения или локализации пожара в пределах действия одного или нескольких распылителей, бывают водяными и водо-воздушными. Первые используют для отапливаемых зданий и помещений, вторые — для не отапливаемых. В холодное время года все трубопроводы водо-воздушной системы, расположенные выше запорно-пускового узла, заполняют воздухом, а в теплое время года — водой. Выходные отверстия головок спринклерных систем закрывают легкоплавкими замками, которые при термическом воздействии разрушаются и вода под давлением орошает площадь в зоне действия головок. Преимущество спринклерной системы заключается в том, что она одновременно является системой обнаружения и тушения пожара.

Дренчерные системы предназначены для тушения пожара в помещениях, где требуется одновременно орошение всей защищаемой площади или отдельных ее участков. Она также обеспечивает орошение конструкций для их огнезащиты или создания огнепреградительных завес. Головки дренчеров не имеют замков, и отверстия для истечения воды всегда открыты.

К постоянным средствам пожаротушения портов и судоремонтных предприятий следует также отнести пожарные суда — специализированные и комбинированные. Специализированные суда спроектированы только как средство тушения пожаров и оборудованы четырьмя — шестью лафетными стволами, расположенными на палубах, рубках, вышках.

- Групповые несчастные случаи и смертельные НС

Специальному расследованию подлежат: групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более пострадавшими; несчастные случаи с тяжелым и смертельным исходом. В этих случаях руководитель предприятия (судна) обязан не медленно сообщить руководителю вышестоящего хозяйственного органа (пароходства, бассейнового управления пути (БУПа), техническому инспектору труда, областному (бассейновому) комитету профсоюза, Совету профсоюзов, в прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай.

О несчастных случаях на объектах, поднадзорных Речному Регистру РСФСР или другой специальной государственной инспекции, сообщают в эту инспекцию; представитель ее должен принять участие в расследовании несчастного случая. О несчастном случае со смертельным исходом руководитель предприятия сообщает также министерству и ЦК профсоюза.

Специальное расследование несчастного случая проводит комиссия в составе технического инспектора труда ЦК профсоюза, представителя вышестоящей организации, руководителя и представителя комитета профсоюза предприятия. Акт специального расследования составляют в течении 10 дней. В акте подробно описывают обстоятельства несчастного случая, его причины и указывают мероприятия по устранению последних. К акту прилагают фотоснимки, планы, схемы, расчеты, лабораторные анализы, объяснения очевидцев и должностных лиц, медицинское заключение и другие документы, касающиеся обстоятельств и причин несчастного случая. Независимо от акта специального расследования составляют акт по форме Н-1, причем при групповых несчастных случаях — на каждого пострадавшего. Все материалы расследования направляют в бассейновый комитет профсоюза, ЦК профсоюза рабочих морского и речного флота, органы прокуратуры и министерство.

Расследование несчастного случая с особо тяжелыми последствиями (при котором погибло 5 чел. и более) проводят комиссия, назначаемая министром.

53. 							Основы физиологии труда

Повышение производительности труда на ряду с другими обстоятельствами все в большей мере зависит от использования рекомендаций по физиологии труда.

Данные физиологии труда могут сыграть важную положительную роль в разработке многих проблем. Среди этих проблем особую значимость приобретают следующие:

- эффективное производственное обучение и повышение квалификации работающих;

- профилактика производственного утомления;

- правильная организация рабочего места;

- ритмизация труда;

- режим труда и отдыха;

- нормализация уровня интенсивности труда;

- нормирование рабочего времени и времени отдыха;

При физическом труде нагрузка выпадает в основном на долю нервно-мышечного аппарата, органов кровообращения и дыхания. При умственном труде наблюдается напряжение внимания и мышления. Физиология труда изучает изменения в различных функциях человека при выполнении конкретного вида труда и разрабатывает изменение его организации способствующие нормальному течению этих функций. При этом используются различные физиологические методы позволяющие определить состояние центральной и периферической нервной системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата в процессе выполнения конкретной работы. Во время выполнения работы физиологические функции изменяются, однако что бы избежать переутомления человека и снижения его работоспособности предел изменения физиологических функций должен ограничиваться определенным уровнем напряжения. В течении рабочего дня, недели физиологические показатели при нормальном приспособлении к работе не должны сильно изменятся.

При появлении резких колебаний физиологических функций в процессе труда необходимо предположить о неудовлетворительном приспособлении человека к работе. Физиологи труда в этом случае должны разработать и внедрить меры о перестройке организации труда, его методов, технологического процесса. Большое внимание должно быть уделено улучшению условий труда. Физиологические функции как правило постепенно возвращаются к прежнему дорабочему уровню к концу работы. Это называют восстановлением функций. Период восстановления физиологических функций определяется тяжестью напряженностью характером и условиями труда. Тренировка дает возможность организму повысить свои функциональные возможности.

Это проявляется улучшением работы нервной сердечно-сосудистой дыхательной систем опорно-двигательного аппарата. В период восстановления этих систем у тренированного человека при выполнении одного и того же труда сокращается. Систематическое и правильно организованная тренировка приводит к определенным изменениям в строении организма, что проявляется в наращивании мускулатуры укреплении опорно-двигательного аппарата. Это способствует более лучшей приспособляемости физиологических функций к выполняемой нагрузке. При выполнении работы незначительно изменяется частота сердечных сокращений но ударный объем крови. Дыхание становится глубже и ровнее. Основой тренировки является изменение функционального состояния нервных центров регулирующих работу соответствующих органов под влиянием повторной деятельности.

Во время выполнения трудовых операций в нервных центрах образуется возбуждение. Это возбуждение остается еще некоторое время по окончанию выполнения работы в виде постоянно затухающего следа возбуждения, которое во время отдыха постепенно исчезает проходя ряд последовательных стадий:

- стадию восстановления возбудимости

- стадию сверх исходной возбудимости

- стадию дорабочей возбудимости

- стадию пониженной возбудимости

В результате этого в работающих органах нервных клетках и мышцах накопление питательных веществ происходит в большем количестве чем их было до работы. Это является основой к ускоренному росту клеток и повышению в них запаса энергии. Таким образом в процессе тренировки в стадии сверх исходной возбудимости появляется возможность к повышению работоспособности, что является базой тренировки. Кроме того в процессе тренировки вырабатываются и закрепляются двигательные условные рефлексы. Эти рефлексы обеспечивают правильное дыхание и кровообращение. Данные рефлексы необходимо постоянно подкреплять. Тренированный человек отличается рядом ценных качеств. Среди них можно отметить: ловкость, силу, выносливость, скорость и точность движений и т.д. Тренировка способствует лучшему приспособлению нервной сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата к выполнению работы. Успех тренировки определяется выполнением ряда необходимых правил:

- Разносторонность физических упражнений;

- Постепенность повышения нагрузки;

- Многократное систематическое повторение работы.

Однако если эти правила в должной мере не выполняются и производится чрезмерная работа то может появиться утомление. Утомление это совокупность физиологических процессов которые возникают при выполнении продолжительной и интенсивной работы и которые ведут к временному понижению работоспособности. Утомление характеризуется субъективным чувством которое называют усталостью. Утомление может перерасти в переутомление при выполнении очень большой интенсивной работы.

На физиологическое состояние и работоспособность человека оказывает влияние эмоциональное состояние. Положительные эмоции как радость повышает работоспособность, отрицательные эмоции снижают работоспособность. В физиологии труда имеются такие понятия как тренировка и упражнения. Под тренировкой понимают общие изменения которые возникают в организме человека в результате повторного выполнения работы и ведущие к повышению работоспособности. В физиологии труда большое значение отводится устранению ликвидации вредных и опасных факторов внешней среды. Совершенствованию рабочих движений, формированию новых систем условных рефлексов на развитие комплексного мышления и творчества человек должен стремиться на производстве к рациональному труду. Это важное требование физиологии труда. Труд должен быть экономичным, он должен исключать лишние движения и мышечные усилия не рациональные затраты энергии. Физиологи труда большое внимание уделяют механизации производства. Механизация производства способствует снижению затрат мышечной энергии однако она усиливает напряженность труда. Высокий темп работы может выступать как самостоятельный утомляющий фактор. Он способствует повышенному нервному напряжению, замедляет процесс вхождения в работу, нарушает ритм рабочих движений.

Следующие требования физиологии труда исключение статической работы. Выполнение статической работы связано с появлением в организме человека ряда отрицательных моментов. Например нарушение кровообращение в работающих мышцах. Статическая работа происходит на фоне непрерывного потока нервных импульсов от работающих мышц к нервным центрам. Все это снижает работоспособность нервных центров и вызывает охранительное торможение.

- Огнетушащие действия воды, пены, порошков

Вода – обладает значительной теплоемкостью и высокой теплотой испарения, благодаря чему оказывает сильное охлаждающее действие. Недостатки – недостаточная смачивающая и проникающая способность. Для предотвращения этих недостатков к воде добавляют поверхностно активные вещества – смачиватели. Воду нельзя применять для тушения металлов и их гидридов, карбидов, металлоорганических соединений, нефтепродукты.

Пена – её важной характеристикой является её кратность, которая определяется объемом пены к объему её жидкой фазы. По кратности различают низко кратную пену (до 30), средне кратную – (от 30 до 200), высоко кратную (более 200). Воздушно-механическую пену получают с помощью пеногенирирующей аппаратуры и спец добавок. В качестве пенообразователей используют соли органических сульфокислот. Химическая пена образуется при взаимодействии растворов, кислот и щелочей в присутствии пенообразователей. В настоящее время химическую пену используют лишь в некоторых огнетушителях.

Инертные разбавители применяют для объемного тушения и флегматизации, т.е. для создания не поддерживающей горение среды. Для этого широко используют диоксид углерода.

Хладоны – обладают более высокой огнетушащей способностью чем инертные разбавители, т.к. способны образовывать цепную реакцию окисления. Для тушения пожаров применяют хладоны огнетушащая концентрация которых составляет всего около 2% по объему. Их используют для объемного тушения и флегматизации при противопожарной защите особо важных и пожароопасных объектов.

Огнетушащие порошки представляют собой мелко измельченные минеральные соли – карбонаты и бикарбонаты натрия и калия, фосфорно амонийные соли, хлориды натрия и калия с различными добавками которые препятствуют слёживанию и комкованию. Достоинством порошков является их высокая огнетушащая способность и универсальность. Т.е. возможность различных материалов, в т.ч. таких которые нельзя тушить водой, пеной и хладонами.

Средства пожаротушения маркируются с учетом классов пожаров.

59. 			Основные метеорологические параметры производственной среды

Самочувствие и работоспособность человека зависят от метеорологических условий. Под метеорологическими условиями понимают несколько факторов воздействующих на человека:

- температуру

- влажность

- скорость движения воздуха

- барометрическое давление

- тепловое излучение

Совокупность этих факторов называют производственным микроклиматом. На производстве указанные факторы воздействуют на человека чаще всего суммарно. Взаимно усиливая или ослабляя друг друга. Например увеличение подвижности воздуха усиливает эффект пониженной температуры и наоборот ослабляет воздействие повышенной температуры на организм человека. Повышение влажности ухудшает самочувствие человека как при пониженной так и при повышенной температуре. Таким образом сочетание метеорологических параметров производственной среды может быть благоприятным и неблагоприятной для самочувствия человека. Действующими нормативными документами регламентирующими метеоусловия производственной среды является ГОСТ 12.1.005-88. Он называется «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» (СН-245-71).

Этими документами установлены оптимальные и допустимые величины температуры, относительной влажности и ветра.  Допустимыми являются такие параметры микроклимата которые при длительном воздействии могут вызвать напряжение организма человека но к нарушению состояния здоровья не приводят. Оптимальными являются такие параметры микроклимата которые не вызывают напряжения терморегуляции и обеспечивают работоспособность человека. Температура нормального здорового человека поддерживается на уровне 36,6 – 37 гр. независимо от условий ОС. Она поддерживается на этом уровне с помощью подсознательно действующего механизма терморегуляции. В случае в случае повышения температуры воздуха человек начинает потеть. Его потеря тепла увеличивается за счет испарения. Выделение тепла связано так же с тяжестью выполняемой работы. Все работы по степени тяжести делятся на 3 категории:

- легкая,

- средней тяжести

- тяжелая.

К легким относятся работы не требующие систематического физического труда, которые характеризуются энерготратами до 172 джоулей (150 килокалорий в час). Работа средней тяжести (категория 2а) так же характеризуется отсутствием систематического физического напряжения, но с энерготратами составляющими 172-232 Дж (150-200 килокалорий в час). К работам средней тяжести категории 2б относятся такие которые связаны с ходьбой и переносом тяжестей массой до 10 кг, энерготраты составляют 232 – 293 Дж (200 – 250 Килокалорий в час). К тяжелым категории 3 относятся работы связанные с систематическим физическим напряжением постоянным передвижением и переносом тяжестей массой более 10 кг и с расходом энергии более 293 Дж (250 Килокалорий в час).

Влажность в значительной мере влияет на самочувствие человека и его работоспособность. Влажность воздуха бывает абсолютной и относительной. Абсолютная влажность это абсолютное содержание водяных паров в воздухе при данной температуре (г/м3) Относительная влажность представляет собой процентное отношение абсолютного количества водяных паров в воздухе к их максимально возможному кол-ву при данной температуре воздуха.

64. 		      Спринклерные и дренчерные установки пожаротушения

Спринклерные системы, предназначенные для местного тушения или локализации пожара в пределах действия одного или нескольких распылителей, бывают водяными и водо-воздушными. Первые используют для отапливаемых зданий и помещений, вторые — для не отапливаемых. В холодное время года все трубопроводы водо-воздушной системы, расположенные выше запорно-пускового узла, заполняют воздухом, а в теплое время года — водой. Выходные отверстия головок спринклерных систем закрывают легкоплавкими замками, которые при термическом воздействии разрушаются и вода под давлением орошает площадь в зоне действия головок. Преимущество спринклерной системы заключается в том, что она одновременно является системой обнаружения и тушения пожара.

Дренчерные системы предназначены для тушения пожара в помещениях, где требуется одновременно орошение всей защищаемой площади или отдельных ее участков. Она также обеспечивает орошение конструкций для их огнезащиты или создания огнепреградительных завес. Головки дренчеров не имеют замков, и отверстия для истечения воды всегда открыты.

57. 					Противопожарное водоснабжение

Основным постоянным средством пожаротушения на береговых объектах является водяная пожарная система. Пожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым пли производственным.

Для наружного тушения используют пожарный водопровод низкого давления, а необходимый напор при тушении пожара создают передвижные насосные установки. Последние принимают воду из гидрантов водопроводной сети и подают ее по рукавам к месту тушения пожара.

Пожарный водопровод высокого давления проектируют для особых случаев. В таком водопроводе стационарные пожарные насосы оборудуют устройствами, которые обеспечивают их пуск не позднее 5 мин после подачи сигнала о пожаре.

Свободный напор в сети наружного пожарного водопровода низкого давления должен быть не менее 10 м на уровне поверхности земли при длине рукава до 150 м. В сети пожарного водопровода высокого давления он должен обеспечить высоту компактной струя не менее 10 м при расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания и подаче воды по пожарным рукавам длиной 120 м.

На береговых предприятиях водного транспорта допускается пожарное водоснабжение из водоемов с обеспечением подъездов к ним автонасосов, а также мотонасосных агрегатов М-600А МП-800А, ММ-1200 и др.

У внутренних пожарных кранов свободный напор должен обеспечивать высоту компактных струй, необходимую для тушения пожара в самой высокой и самой удаленной части здания. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимают из расчета 2,5 л/с на одну струю при одновременной подаче двумя струями.

68. 			Теплообмен между организмом человека и внешней средой.

Тепловые процессы которые происходят в организме человека тесно связанны с внешней средой. Все химические реакции которые протекают в организме человека являются экзотермическими т.е. протекают с выделением тепла.

Имеется два вида терморегуляции:

- физическая

- химическая

При физической терморегуляции используется 3 метода:

- конвекция (20 %)

- излучение (> 30 %)

- испарение (<20 %)

71. 				Нормирование метеоусловий производственной среды

Действующими нормативными документами регламентирующими метеоусловия производственной среды является ГОСТ 12.1.005-88. Он называется «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» (СН-245-71).

Этими документами установлены оптимальные и допустимые величины температуры, относительной влажности и ветра.  Допустимыми являются такие параметры микроклимата которые при длительном воздействии могут вызвать напряжение организма человека но к нарушению состояния здоровья не приводят. Оптимальными являются такие параметры микроклимата которые не вызывают напряжения терморегуляции и обеспечивают работоспособность человека. Температура нормального здорового человека поддерживается на уровне 36,6 – 37 гр. независимо от условий ОС. Она поддерживается на этом уровне с помощью подсознательно действующего механизма терморегуляции. В случае в случае повышения температуры воздуха человек начинает потеть. Его потеря тепла увеличивается за счет испарения. Выделение тепла связано так же с тяжестью выполняемой работы. Все работы по степени тяжести делятся на 3 категории: Легкая, средней тяжести и тяжелая. К легким относятся работы не требующие систематического физического труда, которые характеризуются энерготратами до 172 джоулей (150 килокалорий в час). Работа средней тяжести (категория 2а) так же характеризуется отсутствием систематического физического напряжения, но с энерготратами составляющими 172-232 Дж (150-200 килокалорий в час). К работам средней тяжести категории 2б относятся такие которые связаны с ходьбой и переносом тяжестей массой до 10 кг, энерготраты составляют 232 – 293 Дж (200 – 250 Килокалорий в час). К тяжелым категории 3 относятся работы связанные с систематическим физическим напряжением постоянным передвижением и переносом тяжестей массой более 10 кг и с расходом энергии более 293 Дж (250 Килокалорий в час).

Влажность в значительной мере влияет на самочувствие человека и его работоспособность. Влажность воздуха бывает абсолютной и относительной. Абсолютная влажность это абсолютное содержание водяных паров в воздухе при данной температуре (г/м3) Относительная влажность представляет собой процентное отношение абсолютного количества  водяных паров в воздухе к их максимально возможному кол-ву при данной температуре воздуха.